ANÁLISIS COMPARATIVO DE TOPOLOGÍAS DE MOTORES HEXAFÁSICOS CON DOS NEUTROS AISLADOS Y UN NEUTRO ACOPLADO EN OPERACIÓN POST‑FALTA

ALDO ARMÍN AGUILERA GAVILÁN

DIÓGENEZ ALEJANDRO XAVIER VERA DUARTE

Trabajo de Fin de Grado presentado a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, como requisito para la obtención del título de Ingeniería en Electrónica con énfasis en Mecatrónica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA

San Lorenzo, Paraguay

Otuvre, 2025

ANÁLISIS COMPARATIVO DE TOPOLOGÍAS DE MOTORES HEXAFÁSICOS CON NEUTROS AISLADOS Y ACOPLADOS EN OPERACIÓN POST‑FALTA

ALDO ARMÍN AGUILERA GAVILÁN

DIÓGENEZ ALEJANDRO XAVIER VERA DUARTE

Orientador/es Técnico/s

Prof. Dr. Ing. Magno Elias Ayala Silva

Prof. Dr. Ing. Osvaldo Julián González Barrios

Asesora Metodología Científica

Prof. Bioq. Candy Giannina Santacruz Ayala

Trabajo de Fin de Grado presentado a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, como requisito para la obtención del título de Ingeniería en Electrónica con énfasis en Mecatrónica.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA

San Lorenzo, Paraguay

Otubre, 2025

Aguilera Gavilán, Aldo Armín; Vera Duarte, Diógenez Alejandro Xavier. Análisis comparativo de topologías de motores hexafásicos con neutros aislados y acoplados en operación post‑falta: modelado y simulación/ Aldo Armín Aguilera Gavilán, Diógenez Alejandro Xavier Vera Duarte; Orientadores: Magno Elias Ayala Silva, Osvaldo Julián González Barrios, Candy Giannina Santacruz Ayala. - - San Lorenzo, Paraguay: FPUNA, 2025. i-xii ; 73 h. ; il.: 30 cm. Incluye bibliografía (CD) Trabajo de Grado (Ingeniería en Electrónica, énfasis en Control Industrial). - - UNA. Facultad Politécnica, 2025 1. Motores hexafásicos. 2. Control post‑falta. 3. Control predictivo de corriente. 4. Sistemas eléctricos. 5. Control automático. I. Gregor, Raúl II. Vera, Porquería. III. Santacruz, Candy. IV. Título. SCDD 621.312 A384a

DEDICATORIA

Nuestros Padres, sin cuyo apoyo no se hubiera conseguido este gran logro.

Nuestros Amigos y compañeros, que nos apoyaron e impulsaron en esta carrera.

Aldo Armín Aguilera Gavilán

Diógenez Alejandro Xavier Vera Duarte

AGRADECIMIENTOS

A los tutores, el Dr. Magno Ayala y el Dr. Osvaldo González, por guiarnos durante todo el desarrollo de este trabajo.

A la tutora metodológica, Prof. Candy Giannina Santacruz, por brindarnos su conocimiento en el área de investigación científica, su dedicación y eficacia para la elaboración de este documento.

Al Ing. Gerardo Gómez, por ser un pilar para los estudiantes durante toda la carrera.

Nombres y Apellidos

ANÁLISIS COMPARATIVO DE TOPOLOGÍAS DE MOTORES HEXAFÁSICOS CON NEUTROS AISLADOS Y ACOPLADOS EN OPERACIÓN POST‑FALTA

Autor/a: ALDO ARMÍN AGUILERA GAVILÁN

DIÓGENEZ ALEJANDRO XAVIER VERA DUARTE

Orientador/es Técnico/s: Prof. Dr. Ing. Magno Elias Ayala Silva

Prof. Dr. Ing. Osvaldo Julián González Barrios

Asesora metodológica: Prof. Bioq. Candy Giannina Santacruz Ayala

RESUMEN (NO MÁS DE 25 LINEAS)

Con el objetivo de (objetivo general/es) ………………………….., se realizó desde marzo a noviembre de 2019, una investigación del tipo básico/aplicativo, con enfoque cualitativo / cuantitativo, que se inició como una investigación exploratoria para luego dar lugar a una investigación descriptiva, de naturaleza empírica y documental, sustentada en fuentes primarias y secundarias. Para la ejecución de todo el proceso de investigación, se adoptó el diseño de tipo transversal con una sola medición. La selección muestral fue del tipo no probabilístico por conveniencia, conformada por XX (Valores, factores, elementos, indicadores, parámetros). El estudio reveló que…. (Responder a los objetivos específicos). Se concluye que (responder al objetivo general y exponer otro hallazgo si hubiere). Se recomienda… (Ofrecer sugerencias principales).

Palabras clave: (del Tesauro especializado en el área del saber del estudio, esta identificación se realiza con un profesional de Bibliotecología o Ciencias de la Información, al igual que la ficha catalográfica).

COMPARATIVE ANALYSIS OF SIX–PHASE MOTOR TOPOLOGIES WITH ISOLATED AND COUPLED NEUTRALS IN POST–FAULT OPERATION

Authors: ALDO ARMÍN AGUILERA GAVILÁN

Technical Advisor: Prof. Dr. Ing. Magno Elias Ayala Silva

Prof. Dr. Ing. Osvaldo Julián González Barrios

Methodological advisor: Prof. Bioq. Candy Giannina Santacruz Ayala

SUMMARY

Keywords:

INDICE DE CONTENIDO

Pág.

1.	INTRODUCCIÓN	16

2.	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	17

2.1	MARCO CONCEPTUAL	17

2.1.1.	XXXX	17

2.1.2.	XXXXX	17

2.1.3.	XXXXX	18

2.1.4.	XXXXX	18

2.2	MARCO TEÓRICO	19

2.2.1.	XXXXX	19

2.2.2.	Xxxx	21

2.3	MARCO REFERENCIAL	23

2.3.1	Xxxx	23

2.3.2	Xxxx	23

2.4	MARCO LEGAL	24

2.4.1.	Xxxx	24

2.4.2.	Xxxx	24

2.5	MARCO HISTÓRICO	25

3.	METODOLOGÍA	26

4.	RESUMEN EJECUTIVO	27

4.1.	Naturaleza del Proyecto	27

4.1.1.	Descripción	27

4.1.2.	Justificación	28

4.1.3.	Finalidad del Proyecto	28

4.1.4.	Objetivos	29

4.1.4.1.	Objetivo general	29

4.1.4.2.	Objetivos específicos	29

4.1.5.	Metas	29

4.1.6.	Beneficiarios	30

4.1.7.	Producto	30

4.1.8.	Localización física y cobertura espacial	31

4.2.	Especificación de actividades y tareas realizadas	31

4.3.	Análisis financiero del proyecto	32

4.3.1	Lista de Equipos y costos	32

4.3.2	Cálculo de honorarios profesionales	32

4.4.	Recursos necesarios	33

4.4.1	Recursos humanos	33

4.4.2	Recursos Materiales y Programas Informáticos	33

4.4.3	Demostración de la viabilidad económica del proyecto	33

4.5.	Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el logro de los efectos del impacto del proyecto	34

5.	INGENIERÍA DE DISEÑO	35

5.1.	Xxxx	35

5.1.1.	Xxxx	35

5.1.2.	Xxxx	36

5.1.3.	Xxxx	36

5.1.4.	Xxxx	36

5.2.	Xxxx	37

5.2.1.	Xxxx	37

5.2.2.	Xxxx	38

5.3.	Xxxx	38

5.4.	Xxxx	39

5.5.1.	Xxxx	39

5.5.2.	Xxxx	39

5.6.1.	Controlador Lógico Programable	40

5.6.2.	Módulo de expansión de entradas analógicas	40

5.6.3.	Software para el sistema SCADA	40

6.	CONCLUSIONES	41

7.	RECOMENDACIONES	42

BIBLIOGRAFÍA	43

APÉNDICE	44

APÉNDICE 1	45

XXXXX	46

APÉNDICE 2	47

Apéndice 2.1. Xxxxxxxx	48

APÉNDICE 3	49

Apéndice 3.1 Xxxxxxxx	50

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. XXXXXXXX	19

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. XXXXXXXXXXXXXX	18

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Pág.

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

| FPUNA | Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. |  |
| --- | --- | --- |
| FIUNA | Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. |  |
| CITEC | Centro de Innovación Tecnológica. |  |
| LSPyC | Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control. |  |
| TFG | Trabajo Final de Grado. |  |
| AC | Corriente Alterna. |  |
| DC | Corriente Continua. |  |
| RPM | Revoluciones Por Minuto. |  |
| MI | Máquina de inducción. |  |
| MIAH | Máquina de inducción asimétrica hexafásica. |  |
| PMSM | Motor síncrono de imanes permanentes. |  |
| VSC | Convertidor con fuente de tensión. |  |
| VSI | Inversor con fuente de tensión. |  |
| 2L-VSI | Fuente de voltaje con inversor de dos niveles. |  |
| DC‑link | Enlace de corriente continua. |  |
| ZOH | Retenedor de orden cero. |  |
| 1N | Neutro único. |  |
| 2N | Dos neutros aislados. |  |
| IGBT | Transistor Bipolar de Compuerta Aislada. |  |
| BJT | Transistor de unión bipolar. |  |
| DSP | Procesador digital de señales. |  |
| FPGA | Matriz de Puertas Programables en Campo. |  |
| MPC | Control predictivo basado en modelo. |  |
| MPCC | Control predictivo de corriente basado en modelo. |  |
| PCC | Control predictivo de corriente. |  |
| PTC | Control predictivo de par. |  |
| DTC | Control directo de par. |  |
| FOC | Control de Campo Orientado. |  |
| IRFOC | Control Vectorial Indirecto de Campo Rotórico Orientado. |  |
| CCS-MPC | Control Predictivo basado en modelo por conjunto de control continuo. |  |
| FCS-MPC | Control Predictivo basado en modelo por conjunto de control finito. |  |
| GPC | Control Predictivo Generalizado. |  |
| PI | Proporcional Integral. |  |
| PWM | Modulación por Ancho de Pulso. |  |
| SVM | Modulación por vectores espaciales. |  |
| VSD | Descomposición en vectores espaciales. |  |
| VV / VVs | Vector(es) Espacial(es) |  |
| VV4 / VV5 / VV11 |  | Variantes de vectores virtuales en una máquina multifásica. |
| LO | Observador Luenberger. |  |
| KF | Filtro de Kalman. |  |
| THD | Distorsión armónica total. |  |
| MSE | Error cuadrático medio. |  |

# INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los accionamientos eléctricos basados en máquinas de inducción de seis fases han adquirido relevancia por su capacidad de repartir la potencia entre más conductores, reducir el rizado de par y sostener la operación ante contingencias en una o más fases. Estas ventajas, asociadas a la disponibilidad de convertidores con fuente de tensión y procesadores digitales de altas prestaciones, convierten a los sistemas multifásicos en una alternativa sólida para aplicaciones que demandan continuidad de servicio y calidad de corriente. En este marco, la literatura señala de manera consistente estos beneficios y su proyección en tracción eléctrica, propulsión naval y generación de energías renovables.

En la literatura internacional, las estrategias de control post‑falta en máquinas multifásicas se han abordado, de forma predominante, extendiendo esquemas clásicos como el control orientado al campo y el control directo de par. En particular, se ha documentado con claridad el uso del control vectorial indirecto de campo rotórico orientado y su implementación en sistemas hexafásicos, donde el lazo interno de corriente se estructura en torno a transformaciones de desacoplo y referencias en los sub‑espacios de corriente (α-β), (x-y) y (z1-z2), la alineación del marco síncrono con flujo rotórico y la desactivación de controladores de secuencia cero en configuraciones con dos neutros aislados son rasgos centrales de este enfoque. Asimismo, se enfatiza que, en operación saludable, suele estudiarse la conexión con dos neutros aislados, mientras que los análisis de tolerancia a fallas privilegian el único neutro aislado por los grados de libertad extra que se habilita en el control. En el plano nacional, la línea de investigación consolidada se orienta al control predictivo basado en modelo, con aportes en estrategias de modulación para operar a frecuencia de conmutación fija, mitigación de corrientes en el plano (x-y) y mejora de figuras de mérito como el error cuadrático medio y la distorsión armónica total.

Este trabajo sitúa a la estrategia MPCC como alternativa prometedora frente a FOC o DTC en accionamientos multifásicos, para el desarrollo de análisis comparativos ejecutados por medio de simulaciones, junto con el empleo de estimadores que robustecen el control en escenarios post‑falta.

La justificación de esta producción se encuentra en la necesidad de aportar evidencia comparativa, bajo condiciones controladas y reproducibles, sobre el desempeño de topologías hexafásicas con neutro único y con dos neutros aislados cuando se utiliza la estrategia de control predictivo de corriente. Existen estudios de referencia que comparan estas configuraciones de neutro en operación post‑falta, pero lo hacen en el marco del control orientado a campo, que no resuelven cómo se manifiesta el comportamiento dinámico de las máquinas bajo estrategias MPCC, persistiendo un vacío específico que impide trasladar criterios con solidez.

La problemática que se aborda puede resumirse en que, en condición de apertura de fase, la MIAH pierde un grado de libertad y el diseño del lazo de corriente debe reconfigurarse, para asegurar la continuidad de funcionamiento estable y prestaciones aceptables luego de la falla. Las decisiones de conexión del neutro condicionan el flujo de corrientes de secuencia cero y la cantidad de controladores requeridos, con implicancias sobre pérdidas y complejidad de control. Además, en MPCC clásico, aparecen retos particulares por el incremento de corrientes en el plano (x-y) y la frecuencia de conmutación variable, aspectos sobre los cuales la literatura nacional ha propuesto soluciones basadas en modulación. De ahí que todavía falte un análisis comparativo entre topologías de dos neutros aislados y un neutro único, sólo con la estrategia MPCC que cuantifique, en igualdad de escenarios y criterios, el compromiso entre torque retenido, pérdidas en el estator y calidad de corriente.

En consonancia con dicha problemática, el objetivo general de este trabajo es aportar evidencia técnica comparativa y reproducible que permita decidir entre las topologías de dos neutros aislados y un neutro único, en un motor de inducción asimétrico hexafásico, evaluando su desempeño eléctrico y mecánico cuando se implementa la estrategia MPCC. Para ello se plantea un estudio comparativo por simulación, que integra el modelo de la máquina, el inversor de dos niveles y generadores de consignas, determinando escenarios equivalentes en régimen pre‑falta y post‑falta por apertura de una única fase, y se adquieren las variables relevantes para su análisis. La organización de los resultados busca resaltar las diferencias atribuibles a la topología de neutros.

Metodológicamente, el trabajo adopta un enfoque aplicado con validación por simulación en un entorno de modelado dinámico, garantizando condiciones iniciales controladas para preservar la comparabilidad entre configuraciones. La elección de la estrategia MPCC se alinea con la línea nacional vigente, que prioriza la evaluación cuantitativa de estrategias predictivas. Esta coherencia asegura que las métricas analizadas sean pertinentes y consistentes con los desarrollos previamente difundidos en la región.

En cuanto al alcance y las limitaciones, el estudio se circunscribe a la validación por simulación y no contempla, en esta etapa, un banco de pruebas físico. Los recursos materiales se restringen a la estación de trabajo y licencias académicas de software de simulación. Esta delimitación refuerza la reproducibilidad del análisis comparativo y sienta bases objetivas para futuras extensiones experimentales en la misma línea.

Finalmente, el documento se organiza en N capítulos. El primero aborda una revisión bibliográfica explícita, agrupada en los marcos conceptual y teórico, referencial y legal. Seguir cuando se haga todo.

Poner finalidad al final de la introducción.

# REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

## MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

### Máquinas de Inducción Multifásicas

Son aquellos sistemas de conversión de energía que utilizan máquinas eléctricas con bobinados en el estator con más de 3 fases (n>3) (Huang et al., 2014).

Las MI aprovechan la fuerza ejercida por un campo magnético giratorio sobre una masa metálica. Poseen dos armaduras diferenciadas: el estator, que permanece fijo, y el rotor, que gira. En la configuración más habitual, el rotor está formado por barras de cobre o aluminio, embebidas en chapas de acero y cortocircuitadas en ambos extremos mediante anillos, dando lugar al conocido rotor de jaula de ardilla. Cuando el cortocircuito se coloca sólo en uno de los extremos, se obtiene un rotor bobinado, que es menos frecuente por tener un mayor coste y mantenimiento. (Gregor, 2010).

Las MI pueden funcionar tanto como rotor como generador, según el sentido de circulación de las corrientes internas. En una máquina jaula de ardilla actuando como motor, se aplican tensiones alternas sinusoidales de igual amplitud y frecuencia en el estator, pero están desfasadas entre sí. Las corrientes resultantes generan un campo magnético giratorio y variante en el tiempo, que enlaza el núcleo ferromagnético del rotor. Esta variación de flujo induce fuerzas electromotrices y corrientes en las barras cortocircuitadas, que producen un segundo campo giratorio solidario con el primero. La interacción entre ambos campos origina lo que se conoce

como par electromagnético o par motor, que arrastra el rotor y transforma la energía eléctrica en mecánica.

Los devanados estatóricos están colocados a desplazamientos angulares físicos específicos, que coinciden con el desfase temporal de las corrientes, obteniéndose así un flujo resultante de valor máximo constante en el tiempo, pero variable en el espacio. De esta manera, la velocidad del campo magnético giratorio, denominada velocidad síncrona (ωs), varía de forma directa con la velocidad eléctrica de las corrientes del estator (ωe) y por ende con la frecuencia en el estator (fe), y de forma inversa con el número de pares de polos de la máquina (P). La ecuación que relaciona estas magnitudes es la siguiente:

ωs=ωeP=2πfePrads#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 1)ωs=2πfeP⋅602π=60⋅fP rpm Para ID

Durante su funcionamiento, el rotor nunca puede alcanzar la velocidad síncrona, pues de hacerlo, el flujo magnético que atraviesa su núcleo sería constante, con lo que se nulificarían las corrientes en el rotor y el par motor, además, por la acción del par resistente o del rozamiento se frenaría. En consecuencia, si el par de arranque logra vencer la oposición del par resistente, generará una rotación en la misma dirección que la del campo magnético del estator hasta alcanzar una velocidad de operación que siempre será inferior a la velocidad de sincronismo, razón por la cual se conocen como asíncronas a este tipo de máquinas. La diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad mecánica del rotor (ωm), expresada como una fracción de la velocidad síncrona, recibe el nombre de deslizamiento (S) y se expresa por medio de:

S=ωs-ωmωs #( SEQ Ecuacion \* ARABIC 2)

donde ωs y ωm están en rads.

Un deslizamiento elevado indica que el rotor gira lentamente con respecto al campo magnético estatórico, mientras que éste mantiene la velocidad de sincronismo. Asimismo, el deslizamiento determina la magnitud y la frecuencia de la FEM inducida en el rotor (fr), de la siguiente manera:

fr=S⋅fe #( SEQ Ecuacion \* ARABIC 3)

Con la máquina detenida (ωm=0), el deslizamiento es unitario (S=1) y la frecuencia de la FEM en el rotor es igual a la frecuencia del estator (fr=fe).

Luego, cuando el motor pasa de funcionar en vacío a arrastrar una carga mecánica, la velocidad del rotor disminuye debido al par resistente producido por la carga. Esto provoca un deslizamiento mayor, lo que incrementa las líneas de campo magnético del estator que atraviesan al núcleo del rotor, aumentando la FEM inducida y la corriente inducida en las barras del rotor. Dado que el par electromagnético de la máquina depende de esta corriente, el mismo aumenta hasta alcanzar el punto de equilibrio entre el par resistente y el par motor.

Para aplicar técnicas de control sobre estas máquinas se requiere contar con un modelo matemático que describa adecuadamente el comportamiento del sistema, que está compuesto por convertidores de potencia y la MIAH. En el siguiente apartado se presentan los conceptos de convertidor de potencia y de modelo de la MIAH, que serán utilizados para el desarrollo de todos los algoritmos y métodos de control utilizados.

### Modelado de la Máquina de Inducción Asimétrica Hexafásica

Las MIAH son de los dispositivos electromecánicos más utilizados en aplicaciones industriales gracias a su bajo costo y mantenimiento (Ayala et al., 2017). Esto ha ocurrido, sobre todo, por el uso de convertidores de potencia en accionamientos de velocidad variable de corriente alterna, donde la etapa de entrada tiene la misma cantidad de fases que la fuente principal, mientras que la etapa de salida puede tener n fases, ajustables a las necesidades del accionamiento conectado al mismo (Delorme et al., 2020).

La teoría general de máquinas eléctricas y sistemas multifásicos dispone de suficientes herramientas para definir el modelo del sistema, considerando un número arbitrario de fases. En ese sentido, la generalización de Fortescue (Fortescue, 1918) y Clarke sirven de base para los modelos vectoriales utilizados en la actualidad (Ayala et al., 2016). Entre las máquinas multifásicas, cuando se consideran las configuraciones simétricas, es preferible utilizar diseños que contengan un número de fases impar, ya que una distribución simétrica con número de fases par produce un rizado de par electromagnético idéntico al de una con la mitad del número de fases, perdiendo así una de las principales ventajas de los accionamientos multifásicos. Es por esto por lo que, para configuraciones multifásicas con número de fases par y múltiplo de tres se buscan configuraciones asimétricas, específicamente las configuraciones en donde el desplazamiento es igual a φ=πn, que conservan las ventajas en el rizado y densidad de par, debido a que los armónicos impares son distribuidos en una cantidad mayor de sub‑espacios (Yepes et al., 2022)(Riveros, 2013)(Ayala, 2017).

Considerando esto, las máquinas de inducción seleccionadas para el modelado son de 6 fases, conformadas en dos devanados trifásicos desfasados por φ=π6=30°, con topología de neutros acoplados y aislados. En ambos casos se encuentran constituidos de un 2L‑VSI, basado en dispositivos semiconductores IGBT, empleando dos IGBT por cada fase o rama del convertidor de potencia, con sus correspondientes diodos antiparalelo. A su vez, se conectan a una fuente de tensión de corriente continua de baja impedancia, denominada DC‑link o Vdc. Esto se puede ver de forma simplificada en la Figura 1.

Figura 1. Esquema del accionamiento eléctrico.

El modelado de la máquina para cualquiera de las dos topologías debe, además, realizarse tomando las siguientes consideraciones (White & Woodson, 1959)(Wilamowski & Irwin, 2016).

- Los devanados en el estator de la MIAH son idénticos entre sí.

- El rotor de tipo jaula de ardilla puede modelarse como n cargas inductivas conectadas en paralelo por los anillos que sostienen las barras que los conforman.

- El entrehierro de la MIAH se considera uniforme y de espesor constante, y su variación debido a las excentricidades del rotor o por las ranuras del estator y del rotor son despreciables.

- La característica de magnetización del material ferromagnético se supone lineal, por lo que no se consideran los efectos de saturación magnética.

- Las inductancias de fuga y la resistencia de los devanados, tanto del rotor como del estator, se consideran constantes. Se desprecian las variaciones debidas a cambios de frecuencia o temperatura.

- Las variables del rotor se encuentran proyectadas al estator mediante la relación de transformación del acoplamiento estator–rotor.

      - Modelo de la MIAH en Función de las Variables de Fase

        - Topología 2N

Uno de los tópicos más estudiados en la literatura son las MIAH–2N, existiendo distintos modelos matemáticos con topologías variadas de convertidores de potencia multifásicos, siendo el convertidor de dos niveles el más utilizado (Duran et al., 2017).

En esta topología, las n fases se asocian en l devanados trifásicos (n=3l), donde los puntos neutros de cada devanado trifásico se mantienen aislados (Rodas, 2016). En la Figura 2 se observa la distribución de los devanados para la MIAH, donde se pueden diferenciar los conjuntos [a, c,e] y [b,d, f], que representan los sistemas trifásicos de la máquina. Los índices s y r diferencian las variables del estator y del rotor. Además, se ve el ángulo θr, que denota la posición angular relativa del rotor con respecto del estator.

Figura 2. Esquema del bobinado de la máquina de inducción hexafásica asimétrica.

La MIAH al igual que la MI, debido al comportamiento resistivo–inductivo de todos sus bobinados, puede describirse mediante un conjunto de ecuaciones de equilibrio de tensión de fase, tanto del estator como del rotor, referidas a un marco de referencia unido al estator. Por lo tanto, la ecuación de equilibrio de cada fase está dada por:

v=Ri+dψdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 4)

donde v, i y ψ representan los valores instantáneos de las magnitudes: tensión, corriente y flujo magnético respectivamente, la resistencia del bobinado queda representada por R.

Teniendo en consideración que la MIAH cuenta con 6 fases, tanto en el estator como en el rotor, las ecuaciones se pueden expresar de forma matricial para cuestiones prácticas.

vs=Rsis+ddtψs#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 5)

vr=Rrir+ddtψr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 6)

donde:

vs=vas, vbs, vcs,vds, ves, vfsT: Matriz columna de las tensiones del estator.

vr=var, vbr, vcr,vdr, ver, vfrT: Matriz columna de las tensiones del rotor.

is=ias,ibs,ics,ids,ies,ifsT: Matriz columna de las corrientes del estator.

ir=iar,ibr,icr,idr,ier,ifrT: Matriz columna de las corrientes del rotor.

ψs=ψas,ψbs,ψcs,ψds,ψes,ψfsT: Matriz columna de los flujos del estator.

ψr=ψar,ψbr,ψcr,ψdr,ψer,ψfrT: Matriz columna de los flujos del rotor.

Un aspecto importante para tener en cuenta es que, en los motores de tipo jaula de ardilla, en donde los bobinados del rotor están cortocircuitados, las tensiones en el rotor son nulas, es decir vr=0. Otro aspecto por considerar es que, para su representación en forma matricial, las resistencias del estator y del rotor deben multiplicarse por una matriz identidad n×n, siendo n el número de fases.

Rs=RsI6#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 7)

Rr=RrI6#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 8)

donde I6 representa a la matriz identidad de orden 6.

Las matrices de flujo magnético están definidas por:

ψs=Lssis+Lsrir#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 9)

ψr=Lrrir+Lrsis#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 10)

donde Lrr y [Lss] son las matrices de autoinductancias del rotor y el estator respectivamente, y Lrs y Lsr son las inductancias mutuas del rotor al estator y del estator al rotor respectivamente.

Las matrices de autoinductancia del estator y del rotor sólo contienen coeficientes constantes que, para el caso de una MIAH son de orden 6, por lo que se definen con estas ecuaciones:

Lss=LlsI6+Mϑ#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 11)

Lrr=LlrI6+Mϑ#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 12)

donde [Lls] y Llr son las inductancias de dispersión del estator y del rotor respectivamente, M representa el valor pico de la inductancia mutua entre dos devanados cualesquiera con separación angular cero entre ellas, [ϑ] es una matriz de orden 6 con los cosenos de los ángulos de los bobinados, tomando al eje que coincide con la fase a como eje de coordenadas.

En el caso de esta MIAH queda definido como:

ϑ=1cosφcos4φcos5φcos8φcos9φcos11φ1cos3φcos4φcos7φcos8φcos8φcos9φ1cosφcos4φcos5φcos7φcos8φcos11φ1cos3φcos4φcos4φcos5φcos8φcos9φ1cosφcos3φcos4φcos7φcos8φcos11φ1#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 13)

siendo el ángulo entre los bobinados {a, c,e} y {b,d,f} igual a φ=π6.

Considerando que todos los devanados individuales de las fases en el estator son idénticos y que los devanados se encuentran distribuidos asimétricamente, es correcto asumir que las inductancias de fase son iguales, Ls11=Ls22=…=Ls66, y las inductancias mutuas en el estator satisfacen la siguiente condición:

Lsij=Lsji donde i≠j y i,j=1, 2, 3, 4, 5, 6#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 14)

Debido a que la posición relativa de los devanados del rotor con relación a los devanados del estator y viceversa depende del ángulo del rotor (θr), que varía debido a la posición angular del rotor, los coeficientes de las matrices Lsr y Lrs varían en el tiempo. La relación entre la velocidad eléctrica del giro del rotor (ωr) y la posición del rotor está definida por la siguiente ecuación:

θrt=0tωrdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 15)

Las consideraciones anteriores nos permiten definir los flujos generados como sinusoidales, así como la matriz de inductancia mutua del estator al rotor Lsr mediante:

Lsr=Mcosσ1cosσ6cosσ5cosσ4cosσ3cosσ2cosσ2cosσ1cosσ6cosσ5cosσ4cosσ3cosσ3cosσ2cosσ1cosσ6cosσ5cosσ4cosσ4cosσ3cosσ2cosσ1cosσ6cosσ5cosσ5cosσ4cosσ3cosσ2cosσ1cosσ6cosσ6cosσ5cosσ4cosσ3cosσ2cosσ1#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 16)

La inductancia mutua del rotor al estator se calcula mediante Lrs=LsrT. El ángulo σk se define de la siguiente manera:

σk=θr-k-1φ#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 17)

Donde k=[1,2,3,4,5,6] y φ representa el desfasaje angular entre dos devanados consecuentes del estator.

Resumiendo, las ecuaciones que relacionan las tensiones en la MIAH pueden plantearse de la siguiente manera:

vs=Rsis+Lsddtis+Lsrddtir#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 18)

vr=Rrir+Lrddtir+Lrsddtis#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 19)

Con estas ecuaciones se puede definir por completo el comportamiento eléctrico de una MIAH en variables de fase.

Debido a que sólo hay un grado de libertad en el movimiento del rotor, la relación entre el par de torsión y los parámetros mecánicos de la máquina con respecto de la velocidad mecánica se formaliza mediante la siguiente ecuación:

Te-TL=Jmdωmdt+Bmωm#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 20)

Donde Te representa el par electromagnético generado por la máquina, TL el par de torsión de la carga mecánica, Jm el coeficiente de inercia, Bm el coeficiente de fricción mecánica y ωm la velocidad mecánica angular del rotor, que generalmente se representa en función de la velocidad eléctrica del rotor (ωr) siendo:

ωr=P⋅ωm#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 21)

donde P es el número de pares de polos magnéticos de la MIAH. Luego, reescribiendo la ecuación mecánica se obtiene:

Te-TL=JmPdωrdt+BmPωr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 22)

El par electromagnético desarrollado por la MIAH relaciona el subsistema electromagnético con el subsistema mecánico y es responsable de la conversión electromagnética de la energía. En general, la ecuación que permite calcular este par se expresa de la siguiente manera:

Te=P2isTirTddt LssLsrLrsLrrisir#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 23)

Sin embargo, Ls y Lr no tienen coeficientes dependientes de la posición del rotor (θr), con lo que la ecuación puede reducirse a:

Te=PisTddtLsrir#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 24)

Esto lleva a la conclusión de que el par electromagnético (Te) en la MIAH es dependiente de la interacción entre los devanados del estator y del rotor.

Así, el modelo matemático de la MIAH queda completamente definido en función de sus variables de fase, por 2n+1 ecuaciones diferenciales de primer orden, siendo n el número de fases de la máquina, 2n ecuaciones representan el equilibrio de tensión en el estator y el rotor, mientras que la última denota la ecuación mecánica de equilibrio. Además, se cuenta con 2n+1 ecuaciones algebraicas, donde las primeras 2n proveen una correlación entre los flujos y las corrientes de máquina, mientras que la restante representa la ecuación del par de la máquina. Finalmente, el modelo se completa con la ecuación integral que relaciona la posición eléctrica instantánea del rotor con la velocidad angular de giro.

Este modelo represente un sistema no lineal basado en ecuaciones diferenciales con coeficientes variantes en el tiempo debido a la inductancia mutua entre el estator y el rotor. Aunque sea posible resolver de forma directa el modelo completo, en función de las variables de fase, por medio de los computadores modernos, implicaría un costo computacional bastante elevado, por lo que se han propuesto numerosas transformaciones de las variables de fase, con el fin de simplificar el modelo.

Una simplificación frecuentemente utilizada es la VSD, que se centra en la utilización de una matriz de transformación, que transforma el sistema original en variables de fase, a un sistema de tres sub‑espacios ortogonales bidimensionales (Levi et al., 2007)(Zhao & Lipo, 1995).

Este nuevo sistema puede representarse en un marco de referencia estacionario (α-β) o en un marco de referencia dinámico (d-q). Las matrices de transformación y modelos matemáticos se presentan a continuación.

      - Marco de referencia Estacionario

En el modelo basado en las variables de fase, cada variable eléctrica se define en un espacio de dimensión n. Pero los grados de libertad efectivos para el sistema son n-1, considerando el conexionado en estrella de los devanados del estator y el modelo adoptado para el rotor de la MIAH (Rodas, 2016). Luego, aplicando la transformación de Clarke mediante la matriz cuadrada C de orden n, se logra reemplazar el conjunto de n variables en un nuevo conjunto, también con n variables, y simultáneamente se descompone el espacio vectorial n dimensional en n2 planos bidimensionales para un número de fases par, como es el caso en esta MIAH.

Estos nuevos planos presentan una ventaja significativa debido a que constituyen sub‑espacios ortogonales, por ende, están completamente desacoplados entre sí, con lo que se consigue una simplificación importante del modelo de la MIAH (Zhao & Lipo, 1995). La matriz de transformación se representa mediante la ecuación:

fαβ=Cf1,2,3,4,5,6#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 25)

Donde fαβ=fαfβfxfyfz1fz2T es el vector columna de las magnitudes eléctricas tensión, corriente o flujo, que designan tanto al estator como al rotor luego de las transformaciones.

La variable f1,2,3,4,5,6=f1f2f3f4f5f6T corresponde al vector columna en función de las variables de fase en un orden predefinido (fafbfcfdfeffT).

La matriz de transformación de Clarke C para la MIAH es:

C=k1cos4φcos8φcosφcos5φcos9φ0sen4φsen8φsenφsen5φsen9φ1cos8φcos4φcos5φcosφcos9φ0sen8φsen4φsen5φsenφsen9φ111000000111#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 26)

Donde φ=π6  y el factor k=2n  hace que ésta sea una transformación invariante en amplitud. También existe una transformación invariante en potencia, en la que el valor del factor es k=2n (Rodas, 2016).

Como se cumple que C-1=CT, se puede hallar la transformación inversa de la siguiente manera:

f1,2,3,4,5,6=CTfαβ#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 27)

Luego de aplicar la matriz de transformación al modelo en variables de fase y despreciando las pérdidas, el modelo desacoplado de Clarke se describe mediante un conjunto de ecuaciones presentados a continuación:

vαs=Rsiαs+Lsdiαsdt+Lmddti'αrcosθr-i'βrsenθr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 28)

vαs=Rsiβs+Lsdiβsdt+Lmddti'αrsenθr-i'βrcosθr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 29)

vxs=Rsixs+Llsdixsdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 30)

vys=Rsiys+Llsdiysdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 31)

vz1s=Rsiz1s+Llsdiz1sdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 32)

vz2s=Rsiz2s+Llsdiz2sdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 33)

vαr=0=Rri'αr+Lrdi'αrdt+Lmddtiαscosθr-iβssenθr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 34)

vβr=0=Rri'βr+Lrdi'βrdt+Lmddt-iαssenθr+iβscosθr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 35)

Siendo M=n2Lm la inductancia mutua de magnetización, Ls=Lls+Lm la inductancia total del estator y Lr=Llr+Lm la inductancia total del rotor.

Así, el modelo puede ser estudiado en tres sub‑espacios ortogonales, denotados por α-β, x-y y z1-z2. En el plano α-β se encuentran acopladas las variables del estator y del rotor, además de proyectarse la componente fundamental del flujo, por lo que se lo vincula a la conversión de energía electromecánica. En los demás planos sólo se consideran variables del estator, ya que el devanado de la MIAH se considera del tipo distribuido.

En el plano x-y se encuentran los componentes asociados a las pérdidas en el estator de la máquina, mientras que en el plano z1-z2 se representan los componentes homopolares de la máquina, que nunca presentarán un acoplamiento entre el estator y el rotor, debido a que el rotor se considera como un conjunto de devanados en cortocircuito.

La configuración de neutros aislados entre sí, con bobinados conectados en estrella producen corrientes nulas en el plano z1-z2, con lo que el modelo se simplifica aún más.

Luego de aplicar la transformación de Clarke, las variables tanto del rotor como del estator se encuentran en marcos de referencia distintos, como se puede ver en la Figura 3. Las variables del estator se desarrollan dentro de un marco de referencia estacionario α-β, mientras que las variables del rotor se encuentran en un marco de referencia fijado al rotor α'-β' que se encuentra desfasado del sub‑espacio α-β por θr y gira a una velocidad angular eléctrica ωr.

Figura 3. Marco de referencia estacionario (α-β) y (α'-β').

Para simplificar el modelo en estado estacionario, se vuelve necesario representar todas las variables con respecto a un único marco de referencia, para lo cual es posible aplicar una transformación a las variables del rotor utilizando una matriz de rotación Rθr mediante la ecuación:

fr=Rθrf'r#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 36)

Donde:

fr=fαrfβrfxrfyrfz1rfz2rT#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 37)

f'r=f'αrf'βrf'xrf'yrf'z1rf'z2rT#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 38)

Rθr=cosθrsenθr0000-senθrcosθr0000001000000100000010000001#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 39)

Además:

Rθr-1=RθrT#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 40)

Esta transformación sólo afecta a las componentes del sub‑espacio α-β cuando se aplica al rotor, con lo que se pueden representar todas las variables del sistema (referenciadas al estator) mediante estas ecuaciones:

vαs=Rsiαs+dψαsdt=Rsiαs+Lsdiαsdt+Mdiαrdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 41)

vβs=Rsiβs+dψβsdt=Rsiβs+Lsdiβsdt+Mdiβrdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 42)

vxs=Rsixs+dψxsdt=Rsixs+Llsdixsdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 43)

vys=Rsiys+dψysdt=Rsiys+Llsdiysdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 44)

vz1s=Rsiz1s+dψz1sdt=Rsiz1s+Llsdiz1sdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 45)

vz2s=Rsiz2s+dψz2sdt=Rsiz2s+Llsdiz2sdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 46)

vαr=0=Rriαr+dψαrdt+ωrψβr=Rriαr+Lrdiαrdt+Mdiαsdt+ωrMiβs+Lriβr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 47)

vβr=0=Rriβr+dψβrdt-ωrψαr=Rriβr+Lrdiβrdt+Mdiβsdt-ωrMiαs+Lriαr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 48)

Las expresiones para el flujo del estator y del rotor están dadas por:

ψαs=Lsiαs+Lmiαr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 49)

ψβs=Lsiβs+Lmiβr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 50)

ψαr=Lsiαr+Lmiαs#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 51)

ψβr=Lriβr+Lmiβs#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 52)

ψxs=Llsixs#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 53)

ψys=Llsiys#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 54)

ψz1s=Llsiz1s#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 55)

ψz2s=Llsiz2s#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 56)

El par electromagnético generado, definido en base a las nuevas variables, se calcula aplicando las transformaciones descritas, con lo que se llega a la ecuación:

Te=n2PLmiαriβs-iβriαs#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 57)

Donde el factor n2 desaparecerá en caso de aplicarse k=2n (transformación invariante en potencia) (Krause et al., 2013).

      - Marco de referencia Dinámico

Aunque las transformaciones anteriores al marco de referencia estacionario ya permiten reducir las ecuaciones del modelo de la MIAH, presentan un comportamiento oscilatorio durante condiciones transitorias. Esto puede evitarse proyectando nuevamente los vectores en un marco de referencia dinámico o rotatorio d-q, lo que se puede hacer mediante transformaciones matriciales aplicadas al modelo desacoplado de Clarke, conocidas como transformaciones de Park, que sólo afectarán a las variables eléctricas definidas en el plano α-β, pues es el único en el que el estator y el rotor se encuentran acoplados. La transformación se define de forma que el nuevo conjunto de devanados del estator y del rotor. Esta transformación se define de forma que el nuevo conjunto de devanados del estator y del rotor, que reemplazan a los bobinados en α-β, giren a la misma velocidad angular, de forma que el movimiento relativo entre los devanados del estator y del rotor queda eliminado, consiguiendo un conjunto de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes.

Como en una MIAH se considera que el entrehierro es constante y todas las inductancias del estator y del rotor también son constantes, la velocidad de giro del marco de referencia es arbitraria. Para el desarrollo de la transformación rotacional de las variables del estator, se denotará como ωa a la velocidad de giro del marco de referencia y su posición instantánea con respecto del marco estacionario está definida por la coordenada θa, que a su vez está relacionado con su velocidad de giro de la siguiente manera:

θat=0tωadt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 58)

que se utilizará para la transformación rotacional de las variables estatóricas.

De la misma manera, el rotor gira a una velocidad ωr y sus coordenadas con respecto del marco de referencia estacionario se denota por la variable θr como se aprecia en la Figura 4. Sin embargo, la coordenada del rotor con respecto del marco de referencia d-q está determinada por el ángulo θ, que depende de la velocidad relativa en el marco de referencia dinámico y el rotor. A esta velocidad relativa se la denomina velocidad de deslizamiento ωslip, que se expresa mediante:

θ=θa-θr=0tωa-ωrdt=0tωslipdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 59)

Figura 4. Marco de referencia dinámico (d-q).

El segundo eje en el marco de referencia dinámico es el eje en cuadratura, denominado q. Así, la transformación de las variables del estator y del rotor se expresa de forma general como:

fdq=Dfαβ#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 60)

Donde:

fdq=fdfqfxfyfz1fz2T#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 61)

fαβ=fαfβfxfyfz1fz2T#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 62)

Ds=cosθasenθa0000-senθacosθa0000001000000100000010000001#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 63)

Dr=cosθsenθ0000-senθcosθ0000001000000100000010000001#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 64)

Ds: Matriz de transformación que se aplica a las variables del estator.

Dr: Matriz de transformación que se aplica a las variables del rotor.

La transformación sólo se aplica en las ecuaciones del plano α-β, manteniéndose las ecuaciones en los planos x-y y z1-z2. Además, en esta transformación también se cumple la condición D-1=DT, con lo que la transformación puede representarse por:

fαβ=DTfdq#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 65)

El modelo matemático resultante luego de aplicar estas transformaciones se define por el siguiente conjunto de ecuaciones de equilibrio de tensión:

vds=Rsids+dψdsdt-ωaψqs=Rsids+Lsdidsdt+Lmdidrdt-ωaLsiqs-Lmiqr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 66)

vqs=Rsiqs+dψqsdt-ωaψds=Rsiqs+Lsdiqsdt+Lmdiqrdt-ωaLsids-Lmidr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 67)

vxs=Rsixs+dψxsdt=Rsixs+Llsdixsdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 68)

vys=Rsiys+dψysdt=Rsiys+Llsdiysdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 69)

vz1s=Rsiz1s+dψz1sdt=Rsiz1s+Llsdiz1sdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 70)

vz2s=Rsiz2s+dψz2sdt=Rsiz2s+Llsdiz2sdt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 71)

vdr=0=Rridr+dψdrdt-ωslipψdr=Rridr+Lmdidsdt+Lrdidrdt-ωslipLmiqs+Lriqr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 72)

vqr=0=Rriqr+dψqrdt+ωslipψdr=Rridr+Lmdiqsdt+Lrdiqrdt-ωslipLmids+Lridr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 73)

Las expresiones que relacionan el flujo del estator y del rotor con las corrientes de estos en este nuevo marco de referencia se dan por:

ψds=Lsids+Lmidr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 74)

ψqs=Lsiqs+Lmiqr#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 75)

ψdr=Lridr+Lmids#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 76)

ψqr=Lriqr+Lmiqs#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 77)

ψxs=Llsixs#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 78)

ψys=Llsiys#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 79)

ψz1s=Llsiz1s#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 80)

ψz2s=Llsiz2s#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 81)

Por último, el par electromagnético Te se define de manera similar al caso anterior a la transformación:

Te=n2PMidriqs-iqrids#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 82)

Se pueden encontrar otras representaciones del par electromagnético utilizando la relación entre las corrientes del estator y del rotor, además de los flujos magnéticos del estator y del rotor, obteniendo las siguientes expresiones:

Te=n2Pψdsiqs-ψqsids=n2P LmLrψdriqs-ψqrids#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 83)

Las ecuaciones de las componentes del plano (d-q) representadas en las ecuaciones (66, 67, 72, 73) y las ecuaciones de par son idénticas a los de una MI. Considerando el caso en que la MIAH es alimentada por una fuente de tensión hexafásica sinusoidal ideal, las componentes de tensión en el sub‑espacio (x-y) serán nulas. Sin embargo, cuando la tensión de alimentación no es sinusoidal, como en los convertidores electrónicos de potencia, la excitación de tensión en el sub‑espacio (x – y) produce componentes de corriente en este sub‑espacio asociado a pérdidas en la máquina. Estos componentes están limitados sólo por un valor bajo de la impedancia equivalente, es decir, la resistencia del estator y la inductancia de fuga del estator (Barrero, 2016)(Gregor, 2009).

### Convertidores de potencia

El convertidor de potencia constituye uno de los elementos principales para el control de los accionamientos polifásicos. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, la fuente primaria de energía eléctrica presenta un formato, en cuanto a sus valores de amplitud, frecuencia y número de fases, que no es compatible con el requerido por la máquina, por lo que debe introducirse un elemento convertidor que realice las labores de transformación. Estos convertidores pueden ser de tensión o corriente. Existen diferentes topologías de convertidores de potencia de acuerdo con los requerimientos de aplicación o de su naturaleza. Según el número de fases que posee puede ser monofásico, trifásico o multifásico, y de acuerdo con el número de niveles de tensión puede ser de dos niveles o multinivel (Lopez et al., 2009)(Toledo et al., 2017).

Cuando un convertidor transforma una tensión continua a una alterna trifásica, con frecuencia y magnitud variables, se denomina inversor o VSI. Si, por el contrario, transforma una tensión alterna de amplitud y frecuencia constantes a una tensión continua variable, el convertidor es conocido como rectificador. Estos convertidores pueden ser bidireccionales, pudiendo transmitir la potencia desde el lado de la corriente alterna hacia la continua y viceversa (Barrero et al., 2009).

En la actualidad, los convertidores back‑to‑back son los más extendidos tanto para sistemas trifásicos como multifásicos. Dicha topología está formada por dos niveles y dos etapas AC/DC‑DC/AC, por lo general un rectificador no controlado y un VSI, acoplados eléctricamente a través de un bus de corriente continua llamado DC‑link. Este sistema tiene la capacidad de operar en un amplio rango de frecuencias en su salida y de generar, mediante un adecuado algoritmo de control, una salida con valor medio sinusoidal junto con una pequeña cantidad de armónicos de bajo orden.

Figura 5. Diagrama esquemático del convertidor hexafásico de dos niveles para: (a) neutros acoplados; (b) neutros aislados.

### IGBT (poner como subtópico pequeño)

El IGBT es un interruptor electrónico de potencia ampliamente utilizado en convertidores de energía. Su estructura híbrida combina un BJT para la conducción de corriente y un MOSFET para el control por tensión en la compuerta. Esta configuración permite que el dispositivo soporte altos niveles de tensión y corriente con bajas pérdidas en conducción y buena capacidad de conmutación (Sheng et al., 2000). La simbología utilizada para este componente se puede ver en la Figura 6.

Figura 6. Simbología electrónica del transistor bipolar de compuerta aislada.

Los IGBT operan típicamente en una frecuencia de conmutación comprendida entre 1 kHz y 50 kHz. Sin embargo, los IGBT presentan limitaciones debido al tiempo de apagado más prolongado (por la recombinación de portadores en la base del BJT) y al fenómeno de almacenamiento de carga (Sheng et al., 2000). Los IGBT son comúnmente empleados en sistemas de accionamiento y control de máquinas eléctricas por las siguientes razones:

- Alta capacidad de potencia: Pueden manejar fácilmente tensiones de hasta 6.5 kV y corrientes del orden de cientos de amperios.

- Facilidad de control: Al ser controlados por tensión (como los MOSFET), permiten una simplificación del circuito de disparo.

- Eficiencia energética: Su baja caída de tensión en conducción (similar al BJT) contribuye a minimizar las pérdidas de energía.

- Compatibilidad con inversores y convertidores multinivel: Son fundamentales en VSI usados en accionamientos multifásicos, como en máquinas de inducción de seis fases.

- Fiabilidad térmica: Poseen buena resistencia térmica, lo que permite su operación en condiciones industriales exigentes.

### Modelo Escalar del Inversor Hexafásico

El esquema del convertidor basado en un VSI de 6 ramas y 2 niveles se aprecia en la Figura 5. Está compuesto por 12 interruptores electrónicos de potencia de tipo IGBT. Para simplificar el modelo, se considera que el DC‑link es alimentado por una fuente de tensión Vdc de corriente continua, en lugar de un rectificador no controlado alimentado por una fuente de tensión trifásica. La tensión de salida del VSI corresponde al punto medio entre los interruptores de cada rama y se identifican mediante las letras a, b, c, d, e, f.

Sobre la carga conectada a la salida del VSI se asume, por sencillez, que es una carga balanceada en conexión estrella con predominancia inductiva, dominante en máquinas eléctricas. Las tensiones de fase sobre los bobinados del estator de la máquina se definen por estas variables:

vas, vbs, vcs, vds, ves, vfs#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 84)

El VSI convierte la tensión del DC‑link en una fuente de tensión AC de frecuencia y magnitud variables con respecto al modo de conmutación de los interruptores. En cada rama del esquema del VSI sólo se puede activar un interruptor a la vez, pues la activación de ambas de forma simultánea provocaría un cortocircuito en el sistema. De la misma manera, se evita apagar ambos interruptores de forma simultánea, pues provocaría una salida de voltaje indefinida. Por esto, los interruptores conducen de forma alternativa, dejando incluso un tiempo muerto (dead‑time) entre sus conmutaciones.

Estas condiciones se cumplen en los esquemas presentados mediante el uso de señales de disparos complementarios para cada par de interruptores en una determinada rama. Así, el estado de cada rama Sk puede definirse mediante una lógica binaria Sk ϵ 0, 1, de forma que Sk=1 implica que el interruptor superior se encuentra activado y el inferior desactivado, mientras que el caso contrario, Sk=0, el interruptor superior se desactiva y el inferior se activa. Esto proporciona dos niveles de tensión (0-Vdc), cuando se referencia al bus negativo del DC‑link (m).

Así, el VSI de 6 ramas dispone de 26=64 estados de conmutación posibles, caracterizados por un vector de conmutación que puede definirse mediante:

SaSbScSdSeSfT#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 85)

Todas las tensiones de salida por fase del inversor, con respecto del bus negativo del DC‑link (m) pueden definirse en base al estado de conmutación de sus ramas, como se ve en la siguiente ecuación:

vamvbmvcmvdmvemvfm=VdcSaSbScSdSeSf#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 86)

A partir de este punto, dividiremos el modelo escalar del inversor en las dos topologías que serán utilizadas en el desarrollo de este trabajo.

### Topología de neutros aislados

En esta topología, se encuentran dos conjuntos trifásicos con neutros distintos, donde podemos definir a N como el neutro asociado al conjunto {a, b, c} y N' como el neutro asociado al conjunto {d, e, f}, por lo tanto:

vasvbsvcs=vaNvbNvcN        y        vdsvesvfs=vdN'veN'vfN'#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 87)

Las tensiones de fase {vam, vbm,vcm} y {vdm,vem, vfm} se relacionan con las tensiones de fase sobre carga vaN, vbN,vcN y {vdN´, veN´, vfN´}, definiendo una diferencia de tensión entre el bus negativo del DC‑link (m) y el punto común del conexionado en estrella de la carga (N y N'), obteniéndose:

vamvbmvcm=vaN+vNmvbm+vNmvcm+vNm        y        vdmvemvfm=vdN´+vN´mveN´+vN´mvfN´+vN´m#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 88)

Haciendo x=a, b, c→N y x'=d, e, f→N', y tomando en cuenta que la suma de las fases en cada conjunto trifásico de vxN y vxN´ es igual a cero, por tener cargas balanceadas con conexionado en estrella y en condiciones normales de operación.

La suma de cada fase de las ecuaciones de tensión de salida del inversor se obtiene con las siguientes expresiones:

vxm=0+3⋅vNm#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 89)

vx'm=0+3⋅vN´m#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 90)

Desarrollando estas ecuaciones, vNm y vN´m pueden expresarse con:

vNm=13vam+vbm+vcm#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 91)

vN´m=13vdm+vem+vfm#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 92)

Reemplazando (86), (92) y (92) en (88), luego despejando vxN y vx´N´, se obtienen las tensiones de fase aplicadas a la MIAH a partir de los potenciales impuestos en los terminales del estator, de modo que:

vxN=vxm-vNm=VdcSx-13vam+vbm+vcm#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 93)

vx´N´=vx´m-vN´m=VdcSx´-13vdm+vem+vfm#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 94)

Así, la tensión generada por el VSI puede tomar 5 valores distintos comprendidos entre 2Vdc3 y -2Vdc3 con pasos de Vdc3.

Otra manera de expresar las tensiones de fase definidos en (94) en función de los estados de conmutación es utilizando matrices (Mohan et al., 2009), obteniéndose así el modelo matemático del VSI de la siguiente manera:

Msw=132-1-1000-12-1000-1-120000002-1-1000-12-1000-1-12#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 95)

vaNvbN´vcNvdN´veNvfN´=VdcMswSaSbScSdseSf#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 96)

### Modelo escalar del inversor, topología de neutros acoplados

Para esta topología podemos utilizar el mismo razonamiento, pero considerando un solo neutro N conectado en estrella a las seis fases, con lo que se obtiene una matriz homóloga a la anterior, adaptada a esta nueva topología:

La tensión vk con respecto del bus negativo del DC‑link se define basándose en el estado de conmutación de esta rama, como se ve en la ecuación:

vk=vdcSk#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 97)

La tensión vk se relaciona con la tensión de fase vsk y la tensión entre el bus negativo del DC‑link y el punto común del conexionado vN con esta ecuación:

vk=vsk+vN#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 98)

Para una carga balanceada, la suma de las tensiones debe ser igual a cero. Sumando todas las ecuaciones que se obtienen en cada fase con la expresión que se muestra en las ecuaciones anteriores. Con estas ecuaciones se obtiene la tensión vN a partir de los estados de conmutación con estas ecuaciones:

vN=1nh=1nvh=Vdcnh=1nsh#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 99)

Reemplazando esta igualdad en (98), la tensión de fase se define con:

vsk=vk-vN=vdc⋅sk-vdcnh=1nsh=vdcsk-1nh=1nsh#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 100)

Estas ecuaciones se pueden resumir de forma matricial, quedando:

vs1vs2vs3vs4vs5vs6…vsn=vdcnn-1-1-1…-1-1-1-1n-1-1…-1-1-1-1-1n-1…-1-1-1…………………-1-1-1…n-1-1-1-1-1-1…-1n-1-1-1-1-1…-1-1(n-1)S1S2S3S4S5S6…Sn#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 101)

Siendo n=6 para sistemas hexafásicos y n=5 para sistemas pentafásicos.

Utilizando la transformación de Clarke, con ϑ=π6 tenemos la matriz de transformación invariante en amplitud (Duran et al., 2016):

C=2n1cos4ϑcos8ϑcosϑcos5ϑcos9ϑ0sen4ϑsen8ϑsenϑsen5ϑsen9ϑ1cos8ϑcos16ϑcos5ϑcosϑcos9ϑ0sen8ϑsen16ϑsen5ϑsenϑsen9ϑ111000000111#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 102)

C=261-12-1232-320032-321212-11-12-12-323200-32321212-1111000000111#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 103)

Con esto podemos desarrollar completamente el modelo escalar del convertidor para una MIAH en ambas topologías.

### Modelo Vectorial del Inversor Hexafásico

Luego de utilizar la antes mencionada matriz de Clarke en el vector de dimensión 6 que se define por sus componentes vaNvbNvcNvdN'veN'vfN'T, el mismo ahora queda representado por un nuevo vector que contiene las componentes bidimensionales de cada sub‑espacio y sus homopolares: vαvβvxvyvz1vz2T. Aplicando (26) a (96) para 2N y a (101) para 1N, las tensiones finalmente se pueden expresar en VSD mediante:

vαvβvxvyvz1vz2=VdcCMswSaSbScSdSeSf#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 104)

Obteniendo 26=64 vectores de tensión, proyectados en los sub‑espacios α-β y x-y, distribuidos en 4 coronas de diferentes amplitudes e identificados mediante números correspondientes al código binario del estado de conmutación de cada rama, como se ve en la Figura 7.

En la topología de neutros aislados sólo 49 de los 64 vectores son activos. Los números de identificación son octales SaSbSc y SdSeSf y el sub‑espacio z1-z2 sólo contiene vectores nulos, por lo que el plano no influye en las técnicas de control aplicadas. Además, es posible implementar dos inversores trifásicos independientes y conectados al mismo DC‑link, con lo que se pueden extrapolar todas las estrategias de control trifásico a esta topología (Levi et al., 2007).

Para la topología de neutros acoplados se procede de la misma manera, obteniendo así los mismos espacios vectoriales (α-β) y (x-y), con la salvedad de que en esta topología se cuenta con un plano (Z1-Z2), lo que concuerda con los resultados obtenidos por (Patkar & Jones, 2013). El plano de vectores resultantes para (Z1-Z2) puede verse en la Figura 8.

Figura 7. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en los planos (α-β) y (x-y) para una MIAH.

Figura 8. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en el plano (Z1-Z2) para una MIAH con neutros acoplados.

### Técnicas de control aplicadas a accionamientos multifásicos

Los esquemas de control de accionamientos multifásicos se basan principalmente en la extensión de las técnicas de control tradicionales, propuestas inicialmente para máquinas trifásicas con el objetivo de regular de forma rápida y precisa variables como velocidad y par de la máquina (Kennel et al., 2010)(Harnefors et al., 2013). Estas técnicas aprovechan los grados de libertad adicionales que se presentan en las máquinas multifásicas, que permiten un control más robusto sin afectar la producción de flujo de par (Levi, 2016). Se han propuesto varios métodos para el control de máquinas y convertidores multifásicos, los más utilizados se encuentran en la Figura 9.

Figura 9. Diferentes tipos de esquemas de control aplicados a accionamientos multifásicos.

En ese sentido, seguiremos una de las líneas de investigación que se está desarrollando actualmente en el país, centrada en estrategias de control post‑falta basadas en modelos MPC, abordando de forma específica el método de control de corriente basado en modelo MPCC, utilizando observadores de estados óptimos para mejorar su funcionamiento, estrategia que estaremos describiendo de forma detallada a continuación.

#### Control predictivo

El control predictivo se divide en una variedad determinada de controladores, cuya clasificación se muestra en la Figura 10 (Rodríguez & Estay, 2012)(Cortés et al., 2008).

Figura 10. Clasificación de los métodos de control predictivo.

El control predictivo se centra en el uso de un modelo del sistema para predecir el comportamiento futuro de las variables controladas. Esa información es utilizada para obtener la acción de control óptima bajo determinados criterios predefinidos. Estos criterios se ven representados en la Tabla en la página 46.

La diferencia entre las distintas clasificaciones de control predictivo se encuentra en que los controles Dead‑Beat y CCS–MPC utilizan moduladores PWM para generar las tensiones necesarias, lo que implica directamente una frecuencia de conmutación fija en el convertidor. Los demás controladores utilizan directamente las señales discretas de conmutación del convertidor de potencia, generando una frecuencia de conmutación variable.

Una ventaja importante en el control predictivo es la simpleza de los conceptos utilizados, cuya implementación puede también ser simple, como en los casos de control Dead‑Beat o MPC con horizonte finito (N=1), aunque puede tener implementaciones más complejas, como en el caso de CCS–MPC y el control Dead‑Beat modificado para mayor robustez, que puede convertirse en un esquema muy complejo y de difícil implementación.

Tabla 1. Criterios de control para distintos métodos de control predictivo.

| Método de control | Criterio |
| --- | --- |
| Basado en histéresis | Mantener la variable controlada dentro de ciertos límites establecidos por el área de histéresis. |
| Basado en trayectoria | Las trayectorias son forzadas a seguir una trayectoria predefinida. |
| Deadbeat | La acción de control óptima es la que hace que el error sea cero en el siguiente instante de muestreo. |
| MPC | Se expresa mediante una función de costo a ser minimizada. |

El uso de controladores predictivos hace posible la omisión de estructuras de control en cascada, común en esquemas de control lineal, lo que produce una rápida respuesta transitoria. Además, las no linealidades del sistema pueden incluirse en el modelo sin linealización previa, mejorando el funcionamiento del sistema en todas las condiciones. Otra ventaja es la posibilidad de incluir restricciones en algunas variables cuando se diseña el controlador. Estas características son fácilmente implementables en esquemas como el control MPC.

#### Control predictivo basado en modelo

El control predictivo basado en modelo MPC es una familia de controladores, no una estrategia de control específica (Rodas, 2016), cuyo uso en la electrónica de potencia se popularizó con el aumento en la potencia de cómputo de los microprocesadores utilizados en sistemas de control. Sus elementos comunes son el uso del modelo del sistema para predecir el comportamiento futuro de las variables hasta un horizonte determinado en el tiempo, el uso de una función de costo que representa el comportamiento deseado del sistema y la selección de la acción de control óptima, obtenida por medio de la minimización de la función de costo. Algunas ventajas importantes de los MPC son:

- Conceptos simples e intuitivos.

- Gran compatibilidad con sistemas de control variados.

- Puede considerar fácilmente a casos multivariables.

- Se pueden compensar los tiempos muertos.

- Fácil inclusión de no linealidades en el modelo.

- Capacidad de implementar restricciones en el modelo.

- Fácil implementación.

- Idoneidad para la inclusión de modificaciones y extensiones, dependiendo del tipo de aplicación.

No obstante, es importante esclarecer cuáles son las desventajas principales del MPC con respecto a los controladores clásicos, entre las cuales se encuentran:

- Alto coste computacional.

- Dependencia directa de la calidad del modelo.

- Dependencia de algoritmos de estimación o adaptaciones cuando los parámetros varían en el tiempo.

La discretización del modelo se expresa en espacio de estados mediante:

xk+1=Φ+Γuk#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 105)

yk=Cxk#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 106)

La función de costo se define considerando las referencias, estados futuros y acciones de control futuras.

gk+N|k=fxk,uk,…,uk+N#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 107)

Autoajustar gráficas a línea de texto

Figura 11. Principio de trabajo del control predictivo basado en el modelo.

La estrategia MPC se resume a un problema de optimización, consistente en minimizar la función de costo gk+N|k para un horizonte de predicción N predefinido en el tiempo, acotado en base al modelo y las restricciones del sistema. Como resultado se obtiene una secuencia de N acciones de control óptimas, en donde el controlador sólo aplica el primer elemento de la secuencia por instante de muestreo:

uk+1|k=1, 0,…,0argminugk+N|k#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 108)

El principio de operación de esta técnica está resumido gráficamente en la Figura 11, donde se muestra que los valores futuros de los estados del sistema se predicen hasta un horizonte predefinido k+N, utilizando el modelo del sistema y el valor de las mediciones disponibles hasta el instante k. La secuencia de acciones de control óptimas se calcula con la minimización de la función de costo, aplicándose el primer elemento de la secuencia, repitiendo este proceso para cada instante nuevo de muestreo, considerando las mediciones actualizadas.

Esta técnica incluye una gran variedad de controladores, entre los que podemos encontrar alternativas interesantes, como el GPC, que ofrece una solución analítica al problema de optimización, cuando éste es un sistema lineal y sin restricciones, ofreciendo una ley de control explícita que puede implementarse fácilmente (Bordons y Camacho; Clarke et al., 1998)(Clarke et al., 1987).

Otra alternativa desarrollada para la implementación de modelos MPC en sistemas reales es la denominada como MPC explícita, que nace de la idea de realizar la mayor parte del problema de optimización de manera off‑line, lo que resulta en una tabla de búsqueda que contiene la solución óptima en función de los estados del sistema. La mayoría de los esquemas GPC y MPC explícitos aproximan el modelo del convertidor de potencia a un sistema lineal mediante un modulador. Estas aproximaciones simplifican el proceso de optimización, pero no tienen en cuenta la naturaleza discreta de los convertidores de potencia.

Con los DSP y FPGA actuales, y considerando que los estados de conmutación son finitos, se vuelve posible el cálculo on‑line de la acción de control óptima. Además, los estados de conmutación de los convertidores de potencia permiten un número finito de acciones de control, que son aplicados directamente en la estrategia FCS–MPC, a diferencia del CCS–MPC en donde es necesario utilizar técnicas de modulación, y utiliza los estados de conmutación para proporcionar un patrón a ser aplicado al convertidor de potencia. Estas características ventajosas nos decantan a la utilización de la estrategia MPC de estado finito, descrito en el siguiente apartado.

#### Estrategia FCS‑MPC (R45)

En (Rodas, 2016) se establece que el problema de control en un convertidor de potencia se plantea como la determinación, en cada instante, de una acción de control adecuada St (en la práctica, los disparos del convertidor) que obligue a una variable genérica xt del sistema a evolucionar lo más cerca posible a un valor deseado x*(t). Para operar en tiempo discreto se considera el valor xk muestreado regularmente con un periodo de muestreo Ts, y un sistema con número finito de acciones de control Si (i=1,2,…,m).

Figura 12. Principio de funcionamiento del FCS‑MPC. (a) Caso teórico ideal. (b) Caso de implementación.

En ese marco, y como se ilustra en la Figura 12(a), se parte del caso ideal en el que las mediciones, los cálculos y la aplicación de la acción de control se realizan de forma instantánea en t=k. Dado que el conjunto de control Si es finito, cada acción candidata puede ser evaluada tomando los valores medidos xk y utilizando una función de predicción fp, obtenida directamente del modelo discreto y de los parámetros del sistema, para anticipar todas las posibles transiciones del sistema. Esto se describe como:

xik+1|k=fpxk,Si, i=1,2,…,m#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 109)

Para decidir cuál debe ser la acción de control seleccionada se introduce una función de costo fg que permite comparar cada predicción con el valor de referencia deseado en el siguiente instante. Así, para cada candidata se evalúa:

gik+1|k=fgxk+1, xik+1|k, i=1,2,…,m#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 110)

Aquí xk+1 es la referencia futura y, como Ts es pequeño frente a la dinámica del sistema, puede asumirse xk+1≈xk, es decir, puede asumirse una referencia constante durante el intervalo kTs,k+1Ts. En el ejemplo ilustrativo de la Figura 12(a), si el valor predicho x3k+1k resulta ser el más cercano a la referencia xk+1, entonces se selecciona S3 y se aplica en t=k. Siguiendo el mismo criterio, si el ciclo siguiente la mejor predicción corresponde a la acción S2, ésta se aplica en t=k+1.

El caso teórico ideal no es realizable cuando la medición, cómputo y acción de control toman un tiempo mayor que el de muestreo. Este problema se resuelve introduciendo una predicción a dos pasos, tal y como se muestra en la Figura 12(b), en donde se determina la acción de control que será aplicada en el siguiente instante de muestreo Sk+1k. Con este corrimiento se dispone de un periodo completo Ts para desarrollar el algoritmo, por lo que debe cumplirse que el periodo de muestreo sea mayor que la suma de los tiempos de medición, cálculo y actualización de las acciones de control.

Operativamente, en el instante de muestreo k se realiza la medición xk y se mantiene aplicada la acción de control previamente calculada Sk|k-1. Con esta información, y con el modelo del sistema, se efectúa la primera predicción para obtener el valor futuro xk+1 bajo la acción vigente (predicción con horizonte N=1). A continuación, tomando xk+1 como punto de partida, se ejecuta el algoritmo FCS‑MPC para las m posibles acciones de control, generando las m predicciones del segundo paso xik+2|k y evaluando sus costos gik+2|k con respecto a la referencia adelantada. De esta evaluación resulta un único valor óptimo Sk+1|k (predicción con horizonte N=2). Ambas predicciones, tanto la de un paso con la acción vigente Sk|k-1 como la de dos pasos para cada Si, se realizan durante el primer periodo de muestreo. Luego, en t=k+1 se aplica la acción óptima seleccionada Sk+1|k y se mide xk+1 para volver a ejecutar el algoritmo de manera cíclica.

Tal como se representa en la Figura 12(b), en el primer paso hay sólo una predicción, determinada por la acción ya fijada en el periodo actual, por ejemplo Sk|k-1=S3 proveniente de la ejecución previa del algoritmo, mientras que Sk+1|k= S2 se selecciona de entre las m predicciones calculadas para el segundo paso.

Figura 13. Esquema general del FCS–MPC aplicado al control de convertidores de potencia en variadores multifásicos.

La implementación del controlador FCS‑MPC para convertidores de potencia, donde se busca que la variable xk siga a la referencia xk*, se muestra en la Figura 13 mediante un diagrama de bloques simplificado, considerando un sistema genérico variable xt, con un VSI genérico que cuenta con m distintos estados de conmutación y es utilizado para alimentar la MIAH.

#### Modelo de predicción

Para implementar la estrategia en un controlador digital es necesario discretizar el modelo del sistema en primer lugar. El desarrollo de tal discretización depende del tipo de modelo implementado para representar la dinámica del sistema, aunque el proceso general es prácticamente el mismo para todos. El planteamiento se hace en forma de representación en espacio de estados, tal como se muestra en la Figura 14.

Figura 14. Diagrama de bloques de un sistema lineal en tiempo continuo, representado en el espacio de estados.

En tiempo continuo, las ecuaciones de salida y de estado del sistema lineal se representan mediante:

ddtXt=AXt+BUt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 111)

Yt=CXt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 112)

donde el vector de variables de salida es Yt, el vector de variables de estado es Xt y el vector de variables de entrada es Ut.

Estas ecuaciones son el punto de partida para obtener el modelo equivalente en tiempo discreto. Si la entrada se mantiene constante dentro de cada periodo, al considerarla como generada por un ZOH, el sistema discreto asociado a (111) y (112) se escribe en la forma (105) y (106), donde las matrices de transición y de entrada se definen exactamente por:

Φ=eATs#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 113)

Γ=0TseATsBdτ#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 114)

Así, Φ es la exponencial matricial de A evaluada en Ts (que propaga el estado) y Γ es la respuesta acumulada de la entrada retenida sobre el intervalo 0,Ts. Con ZOH Ut es constante en cada subintervalo kTs,k+1Ts.

Como el sistema es variante en el tiempo, las matrices Φ y Γ deben actualizarse en cada periodo para reflejar el valor instantáneo de los parámetros (p. ej., dependencias en ωr). En la práctica existen varias vías para computar eATs, como una aproximación basada en Cayley–Hamilton, que es más precisa que métodos de primer orden y el método de Euler que, a pesar de ser menos precisa, sigue siendo el método más utilizado debido a su simplicidad. En el mismo, el modelo se puede discretizar sustituyendo la derivada por un cociente incremental.

Primero reescribimos la derivada como:

ddtXt≈ΔXtΔt=Xt+Δt-XtΔt#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 115)

Luego definimos Δt=Ts quedando:

ddtXt≈Xt+Ts-XtTs=fXt, U(t)#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 116)

A partir de (111) y usando xk=XkTs con uk=U(kTs) se obtiene:

xk+1-xkTs≈fxk,uk#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 117)

Y, por consiguiente, la predicción a un paso que se emplea dentro del predictor:

xk+1|k=Tsfxk, uk+xk#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 118)

Se considera que el estado xk no depende del valor actual de la entrada uk, lo que equivale a una reacción instantánea con respecto de la señal de control. Así, el modelo en tiempo discreto se utiliza dentro de un controlador digital para predecir las salidas futuras. Para un instante de muestreo genérico k se procede de esta manera:

- Se mide el estado actual xk. Si algún componente no puede medirse, se estima a partir de medidas auxiliares y de las otras variables de estado.

- Se calcula la señal de control uk a ser aplicada, aunque sea de forma tentativa.

- Se utiliza la ecuación (118) para obtener una estimación de los estados futuros.

Los pasos 2 y 3 se repiten para evaluar distintos valores de la señal de control y seleccionar el óptimo de acuerdo con una función de costo que se explicará a continuación.

Cabe destacar que existen varias diferencias importantes entre ambos esquemas, entre las cuales se encuentra la frecuencia de conmutación, que es fija para la estrategia CCS‑MPC, debido a la inclusión de una etapa de modulación, mientras que es variable para la estrategia FCS‑MPC. La segunda diferencia importante se encuentra en la complejidad de los modelos, siendo el CCS‑MPC el de mayor complejidad debido a su naturaleza continua, que difiere de la naturaleza discreta del convertidor de potencia. Estas ventajas hacen que la estrategia FCS‑MPC sea la más utilizada para el control de accionamientos multifásicos (Vazquez et al., 2017)(Rodriguez et al., 2013).

Una de las variantes más utilizadas dentro de la estrategia FCS‑MPC es la combinación de esta con la estrategia FOC, utilizada para el control de corriente en máquinas multifásicas. A esta combinación de control de corriente con FCS‑MPC se la conoce como MPCC, y tomando en cuenta que las variables controladas son las corrientes del estator, el control se debe realizar por medio de un bucle interno, mientras que el control de velocidad se realiza mediante un bucle externo, empleando la estrategia FOC.

No obstante, además del alto costo computacional relacionado a la estrategia MPCC, su implementación presenta desventajas tales como el alto contenido de armónicos existentes en las corrientes controladas, causados por la ausencia de técnicas de modulación en la implementación del control, donde un solo vector de conmutación se aplica por periodo de muestreo, lo que produce un deterioro en el rendimiento del sistema. En la Figura 15 se puede ver el esquema de la estrategia FCS–MPC.

Figura 15. Esquema general de la estrategia MPCC para la MIAH, para 1N y 2N.

#### Función de Costo

En la función de costo se acotan los objetivos de control a optimizar, siendo posible establecer diferentes funciones de costo para formular la ley de control de un sistema dinámico. Los términos más utilizados en una función de costo son los que representan una variable siguiendo a una referencia, siendo ejemplos de esto la corriente, el par o la potencia del accionamiento. Estos términos pueden expresarse de forma general como el error entre una variable predicha y su referencia.

g=x*-x#( SEQ Ecuacion \* ARABIC 119)

donde x* es el valor de referencia y x es el valor predicho de la variable controlada, para un estado de conmutación determinado en el convertidor de potencia.

La norma   ⋅   representa a la distancia que existe entre el valor de referencia y el predicho, siendo implementado como el valor absoluto, diferencia cuadrática o valor integral del error para un periodo de muestreo.

F

## MARCO REFERENCIAL

Los estudios sobre máquinas y accionamientos multifásicos han crecido con fuerza en los últimos años y cubren desde el modelado hasta la operación tolerante a fallas. Como base conceptual, el trabajo de Levi ofrece una revisión articulada de cómo la descomposición del espacio vectorial permite gobernar el par en el plano (α-β) y tratar las componentes en sub‑espacios ortogonales como grados de libertad no productivos, ofreciendo criterios de diseño y evaluación para sistemas de más de tres fases en aplicaciones de velocidad variable (Levi, 2008). Con este fundamento, este apartado presenta los trabajos representativos a nivel nacional e internacional, agrupados por línea de estudio.

### Estudios de sistemas de control de corriente basados en modelos.

Los esquemas de control predictivo de corriente con conjunto finito de estados se consolidaron en accionamientos multifásicos cuando Barrero y colaboradores demostraron que, a partir del modelo discreto de la máquina y del convertidor, es posible seleccionar en cada muestreo el estado de conmutación que minimiza el error de corriente sin fase de modulación, con evaluación explícita del MSE y del costo computacional en tiempo real (Barrero et al., 2009).

Más adelante, González Prieto y coautores identificaron una limitación estructural del enfoque clásico en máquinas hexafásicas al evidenciar que aplicar un único vector por período de muestreo introduce tensión y corriente en el sub‑espacio (x-y), lo que eleva pérdidas y distorsión cuando la impedancia efectiva en ese sub‑espacio es reducida y la frecuencia de conmutación no es alta. En respuesta propusieron la virtualización de tensiones mediante combinaciones temporales dentro del mismo período para anular la tensión promedio en (x-y) sin sacrificar la acción útil en (α-β), abriendo la puerta a una familia de estrategias con vectores virtuales (González Prieto et al., 2017).

Con el objetivo de llevar estas ideas a diseño reproducible, Romero y colegas documentaron algoritmos de implementación de variantes de vectores virtuales como VV4 y VV11 que amplían el conjunto efectivo de tensiones en seis fases. VV4 emplea un reparto temporal simple y reduce complejidad y costo computacional, mientras que VV11 tiende a minimizar mejor el error en (α-β) asumiendo un compromiso mayor en distorsión y esfuerzo de conmutación. Todo esto fue validado experimentalmente con evaluación separada por sub‑espacios para cuantificar la reducción de corrientes no productivas en (x-y) y el seguimiento en (α-β) (Romero et al., 2021).

En paralelo, González desarrolló enfoques con modulación para estabilizar la frecuencia de conmutación y el rizado de corriente. La decisión predictiva se traslada a una síntesis PWM o SVM de frecuencia fija y se reportan tablas de desempeño en bancos de ensayos con máquinas hexafásicas que muestran reducción sistemática de corrientes ligadas a pérdidas en (x-y) sin degradar el seguimiento en (α-β) y con comparabilidad robusta de MSE y THD. El mismo principio fue explorado previamente en cinco fases, donde fijar la frecuencia de conmutación permitió estudiar variantes sensorless y de observación integradas al bucle de corriente, sumando evidencia sobre los beneficios térmicos y de calidad de corriente de operar a frecuencia fija (González, 2021).

Con foco en comparación y eficiencia, Ayala y colaboradores presentaron estudios donde se contraponen múltiples variantes de PCC en máquinas asimétricas hexafásicas, empleando simultáneamente métricas de error medio en (α-β) y en (x- y), THD y conteo de operaciones en coma flotante. El objetivo fue caracterizar de forma integral el desempeño dinámico y estacionario de cada enfoque y los compromisos inherentes entre seguimiento, calidad de corriente y recursos de cómputo (Ayala et al., 2019). En la misma línea de contención del esfuerzo de conmutación, Mamdouh y coautores propusieron una técnica simplificada que limita el conjunto evaluado a cuatro vectores candidatos derivados de una tabla de consulta y del vector óptimo previo, imponiendo una sola conmutación por muestra y demostrando reducciones cercanas a la mitad en frecuencia de conmutación y del orden del 15% en la distorsión de corriente frente al PCC convencional, con validación experimental (Mamdouh et al., 2022).

Las ideas de virtualización y de síntesis modulada llegaron también desde el control predictivo de par en arquitecturas multiparalelo. Nguyen y Fadel plantearon un enfoque split and seek con vectores virtuales y síntesis SVM que mantiene el sincronismo y un rizado bajo con una única función de costo para máquinas acopladas. Aunque el desarrollo se realizó sobre PMSM, el principio de ampliar el polígono de tensiones efectivo mediante virtualización y sintetizarlo por modulación es trasladable al lazo de corriente en máquinas de inducción hexafásicas y complementa las rutas de VVs y de frecuencia fija ya descritas (Nguyen y Fadel, 2013).

En este conjunto de contribuciones se integran además trabajos que, sin centrarse exclusivamente en el lazo de corriente, condicionan su diseño y su evaluación. Rodas comparó el uso de estimadores (LO y KF) dentro del bucle predictivo, mostrando que la inclusión de observadores modifica la formulación práctica de la función de costo y la penalización de componentes no productivas, con impacto directo en el desempeño por sub‑espacios y en la lectura de métricas de seguimiento y distorsión (Rodas, 2016). Delorme revisó técnicas sensorless aplicadas tanto al control vectorial como a enfoques predictivos en accionamientos polifásicos, destacando el efecto de eliminar el sensor mecánico y los retos de robustez asociados, en un contexto donde la calidad de las estimaciones condiciona el rendimiento global del lazo de corriente (Delorme, 2020).

Todos estos estudios validan el funcionamiento y la utilidad del control basado en modelos bajo operación saludable. Sin embargo, cuando el accionamiento entra en condición post‑falta, su aplicación exige contar previamente con métodos fiables de detección y localización de fallas. Ese requisito nos conduce al siguiente apartado.

### Estudios de sistemas de control centrados en detección de fallas.

La detección y la localización de fallas en accionamientos hexafásicos constituyen el punto de partida de cualquier esquema de operación post‑falta. En ese marco, Ríos-García y colaboradores plantearon un método para identificar apertura de fase en máquinas hexafásicas sustentado de forma explícita en la descomposición del espacio vectorial. El algoritmo observa las componentes del sub‑espacio ortogonal a (α-β) y, con esa información, determina el modo de falla y la fase afectada. Los autores enfatizan el carácter habilitante de la detección dentro del manejo tolerante, al situarla como condición previa para cualquier reconfiguración del control durante la transición al modo post‑falta (Ríos–García et al., 2017).

En la misma línea, el trabajo de Duran presentó una técnica simple, rápida y robusta, que no requiere hardware adicional para la detección, apoyándose en las corrientes del sub‑espacio (x-y) como indicadores de apertura de fase. El diseño utilizado en este trabajo persigue la independencia frente al punto de operación, al tipo de control y a los parámetros de la planta. En la validación experimental se demostraron los tiempos cortos de detección y la buena robustez del sistema, cuestionando la práctica de asumir retardos arbitrarios cuando la activación post‑falta depende directamente de la detección efectiva (Durán et al., 2017).

Luego, como alternativa de baja complejidad orientada a la tolerancia pasiva, Entrambasaguas propuso un método de índice único que detecta la apertura de fase al explotar el surgimiento inevitable de corrientes en (x-y), sin necesidad de localizar la fase defectuosa cuando se adopta derating. Los autores demostraron experimentalmente la detección de fallas simples y múltiples e integraron el enfoque con control predictivo de corriente basado en vectores virtuales (Entrambasaguas et al., 2019).

Más recientemente, el trabajo de Laadjal abordó la detección de fallas de fase en el estator para máquinas hexafásicas controladas con MPC, proponiendo un diagnóstico on line sustentado en un factor de severidad definido como la razón entre componentes simétricas de tensión cero, negativa y positiva, estimadas mediante el algoritmo Prony de mínimos cuadrados de ventana corta. Este procedimiento fue validado tanto en régimen estacionario como en transitorios, y es aplicable a 1N y 2N (Laadjal et al., 2023).

Estas técnicas permiten detectar con rapidez y fiabilidad las condiciones de de fallo, pudiendo desarrollar, a partir de estas técnicas de detección, el control post‑falta que se aborda en los siguientes estudios.

### Estudios de sistemas de control centrados en operación post‑falta.

Una vez establecidos los sistemas de detección de fallas, es importante conocer los tipos de fallas que se presentan en accionamientos multifásicos, en ese contexto, el trabajo de Yepes y López recopila y organiza estrategias de control tolerante, criterios de evaluación y pautas de implementación para máquinas hexafásicas, destacando el uso operativo de los sub‑espacios no productivos para reconducir la operación tras la falta y enmarcando comparativas que priorizan par disponible, pérdidas y rizado eléctrico y mecánico, así como la trazabilidad entre decisiones de control y efectos en (α-β) y en (x-y) en régimen post‑falta (Yepes y López, 2022).

En esa línea, Entrambasaguas y coautores trasladaron la idea de virtualización de tensiones al control directo de par, proponiendo vectores virtuales que permiten mantener el par en presencia de apertura de fase y a la vez reducir la circulación de corriente en el sub‑espacio (x-y), lo que se traduce en menor pérdida por calentamiento y mejor aprovechamiento del convertidor, con validación experimental y rediseño de tablas de conmutación específico para el régimen post‑falta en máquinas hexafásicas (Entrambasaguas et al., 2019).

La viabilidad de esta virtualización en DTC se reforzó con demostraciones extensivas en máquinas de cinco fases, donde se describió un esquema tolerante a apertura de fase que preserva el par y contiene la distorsión mediante la síntesis temporal de tensiones virtuales, y donde se contrastó su desempeño frente a enfoques vectoriales y predictivos, evidenciando la capacidad de los vectores virtuales para modular la proyección en sub‑espacios y limitar el impacto de la falta sobre la calidad de corriente y el rizado de par, con ensayos de transición desde el estado saludable al estado post‑falta que apoyan su aplicabilidad a sistemas hexafásicos (Bermúdez et al., 2017).

Paralelamente se desarrollaron esquemas de operación post falta cuando la interfaz de potencia dispone de convertidores en paralelo, donde Duran y colaboradores plantearon un control tolerante óptimo que deriva referencias de corriente con componente en (x-y) y ejecuta una transición suave entre estados saludable y post‑falta, mostrando incrementos de par disponibles bajo límites de corriente por rama y cuantificando el compromiso entre rendimiento y pérdidas con resultados experimentales en bancos de ensayo para máquinas hexafásicas con convertidores paralelizados en el lado de máquina (Durán et al., 2016).

Sobre esa base se propuso una arquitectura que regula el grado de desbalance entre devanados en un marco anti sincrónico, donde un lazo dedicado activa la inyección en (x-y) solo cuando los límites de corriente lo exigen, con el objetivo de evitar pérdidas innecesarias y estabilizar el comportamiento en modo post‑falta, lo que facilita operar en post falta sin sacrificar la integridad térmica del conjunto y manteniendo control sobre el par en presencia de restricciones de corriente en los inversores conectados en paralelo al estator (Gonzalez Prieto et al., 2016).

Más allá de enfoques vectoriales y predictivos se exploró la adaptación del control escalar a la condición post falta, donde Abdel Khalik y colaboradores definieron criterios de pérdidas que guían la redistribución de corrientes entre sub‑espacios, en particular la igualación de pérdidas y las mínimas pérdidas, y analizaron el impacto de estas decisiones sobre la dinámica de recuperación y la conservación del par, con una discusión específica sobre la influencia de la conexión del neutro en la viabilidad práctica de cada criterio dentro de máquinas asimétricas hexafásicas que operan en régimen post‑falta (Abdel Khalik et al., 2018).

Finalmente se identificó la adaptación del flujo tras la falta como una palanca eficaz para elevar el par disponible y reducir pérdidas, en particular cuando se emplean convertidores en paralelo, donde ajustar el nivel de flujo al nuevo estado operativo frente a mantener el valor previo a la falla reduce el desbalance de corrientes entre devanados y mejora la capacidad de potencia, con demostraciones experimentales de la transición y del beneficio neto que consolidan esta práctica como parte del repertorio de acciones post‑falta en máquinas hexafásicas (Gonzalez Prieto et al., 2017).

Con este conjunto de resultados se fijan prácticas operativas para gestionar la condición de post‑falta en seis fases con apoyo en virtualización de tensiones, inyección controlada en sub‑espacios, adaptación de referencias y uso de convertidores en paralelo, lo que abre paso al análisis de cómo la configuración del neutro (1N o 2N) condiciona los grados de libertad disponibles y el desempeño alcanzable en los distintos esquemas de control.

### Estudios de sistemas de control centrados en operación post‑falta.

La comparación entre topologías 1N y 2N en máquinas asimétricas hexafásicas muestra diferencias claras en operación saludable y en régimen post falta. En saludable, el análisis experimental y de modelado de Patkar establecen, mediante un control PWM basado en portador con inyección en secuencia cero, que la topología 2N logra una menor distorsión armónica de corriente y un mejor aprovechamiento del bus de continua, mientras que la conexión 1N habilita trayectorias de secuencia cero que amplían los grados de libertad a costa de una mayor exigencia en la calidad de corriente cuando no hay fallas, lo que fija un punto de partida para la evaluación de eficiencia y calidad de potencia en lazo de corriente y en síntesis de tensiones en seis fases (Patkar, 2013).

Por otra parte, el estudio comparativo de Che y colaboradores demuestra que, manteniendo la misma estructura de control y las mismas referencias de base en un control IRFOC, la  topología 1N ofrece mejor capacidad para sostener el par con pérdidas contenidas gracias a los grados de libertad adicionales que pueden activarse de forma selectiva cuando una fase queda abierta, mientras que en 2N el modo de mínimas pérdidas resulta preferible al de máximo par porque permite conservar prácticamente el mismo par alcanzable con menor coste térmico y eléctrico durante la condición post‑falta, lo que aporta evidencia experimental de la conveniencia práctica de cada topología en escenarios equivalentes de falla y control (Che et al., 2013).

Estos estudios establecen un marco comparativo sólido sobre el que puede desarrollarse este trabajo que, aunque también realiza comparaciones entre el desempeño de ambas topologías, lo hace desde el uso de técnicas de control de corriente basadas en el modelo, un enfoque más simple, en el cual los objetivos de control y las restricciones son más fáciles de establecer y comprender, facilitando la interpretación de resultados y su contraste.

## MARCO LEGAL

### Xxxx

- Xxxx

- Xxxx

- Xxxx

### Xxxx

## MARCO HISTÓRICO (Se puede sacar)

### Xxxx

# METODOLOGÍA

Este trabajo se concibe como un estudio básico y de enfoque cuantitativo, orientado a generar conocimiento sobre la respuesta dinámica de dos topologías (1N y 2N) de MIAH bajo control MPCC, con finalidad netamente comparativa, buscando caracterizar bajo métricas objetivas el comportamiento de ambas topologías ante escenarios equivalentes de operación saludable y de post‑falta por apertura de una fase. El diseño que se adoptó es no experimental, transversal y comparativo, pues se efectuó mediante modelado y simulación en MATLAB/Simulink, dentro de una única campaña de simulaciones, con condiciones controladas y replicables, contrastando luego los resultados entre topologías, mientras se mantienen parámetros y consignas idénticas.

## Diseño metodológico

La ruta metodológica se estructuró en cuatro etapas encadenadas, siendo iniciada con una revisión bibliográfica profunda y dirigida, para enmarcar el estado del arte en accionamientos y estrategias de control multifásicas (pre y post‑falta), con lo que se pudo fijar criterios de comparación y rangos esperados en la respuesta.

En la segunda etapa se desarrollaron los modelos matemáticos de la MIAH, del 2L‑VSI y del lazo de control (junto con la función de costo), tanto para 1N como 2N, estableciendo supuestos y parámetros.

Para la tercera etapa se llevó a cabo la implementación y ejecución de simulaciones, integrando la MIAH, 2L‑VSI y controlador en un banco que reproduce escenarios saludables y de falta por una fase abierta, definiendo instantes de ocurrencia, perfiles de consigna y condiciones iniciales equivalentes para 1N y 2N, habilitando el registro sistemático de señales eléctricas y mecánicas con marcas de evento.

En una cuarta etapa se desarrolló una campaña de simulaciones, variando parámetros de carga, frecuencia de muestreo y velocidad de la MIAH, obteniendo un conjunto de datos comparables entre 1N y 2N.

Por último, se realiza un análisis comparativo con base en indicadores determinados y se sintetizan hallazgos por escenario.

Las etapas metodológicas desarrolladas fueron las siguientes:

Revisión bibliográfica: recopilación de teorías, modelos y aplicaciones de accionamientos multifásicos, con énfasis en máquinas de inducción hexafásicas y su comportamiento en condiciones de falla. Modelado matemático: formulación de las ecuaciones de estado del sistema, incluyendo el motor hexafásico, el convertidor de potencia y el controlador. Implementación en simulador: desarrollo de los modelos en MATLAB/Simulink y parametrización de las condiciones de operación. Definición de escenarios de prueba: simulaciones en estado estacionario y en régimen post‑falta. Ejecución de simulaciones: obtención de las variables eléctricas y mecánicas relevantes (corrientes, tensiones, torque, distorsión armónica). Comparación de resultados: análisis cuantitativo de los indicadores de desempeño para ambas configuraciones de neutro. Validación de resultados: contraste con la literatura y criterios teóricos establecidos en investigaciones previas.

## Variables de estudio e indicadores

La variable independiente principal es la configuración del neutro (1N y 2N), luego la velocidad, periodo de muestreo y el par de carga serán tomados como variables independientes. Las variables dependientes incluyen a las corrientes de fase, tensiones de línea, distorsión armónica total y par electromagnético de la máquina.

## Métodos, técnicas e instrumentos de recolección.

Se empleó el método de modelado y simulación computacional. La técnica de recolección de datos consiste en data‑logging de señales (tensiones, corrientes, par, velocidad) con marcas que delimitan pre‑falta, transitorio de falta y post‑falta, junto con ventanas de análisis estacionarias y criterios uniformes de muestreo. Como instrumentos, se utiliza MATLAB/Simulink para integrar los modelos de la MIAH, 2L‑VSI y el controlador, junto con scripts de postproceso para el cálculo reproducible de métricas y gráficos. En todo el trabajo se mantiene control de versiones y nomenclatura estandarizada de corridas para asegurar la trazabilidad.

## Procedimiento para el procesamiento y análisis de datos.

El tratamiento de datos se realizó en primer lugar con la sincronización por evento (instante de apertura de fase) y la normalización de magnitudes. Sobre ventanas estacionarias post‑falta se calcula la THD por fase. En ventanas que abarcan la transición inducida por la falta se computaron MSE de corrientes, caída máxima de velocidad y tiempo de asentamiento. Las salidas se presentan en tabas y gráficos por escenario, comparando 1N y 2N bajo parámetros idénticos, elaborando resúmenes que integran las diferencias relativas por indicador. La validación interna se apoya en la repetición selectiva de corridas y en la consistencia entre indicadores, mientras que la validación externa lo hace en el contraste de las tendencias observadas con la literatura especializada en MIAH y control post‑falta.

## Validez, alcances y limitaciones

La validez de constructo fue sustentada en indicadores consolidados en la literatura para evaluar lazo de corriente y operación post‑falta en accionamientos multifásicos. La validez interna se asegura igualando estrictamente parametrización, discretización y criterios de medición entre topologías. El alcance quedó acotado al ámbito de simulación, sin incluir tolerancias del hardware, dispersión paramétrica real ni efectos térmicos no modelados. En consecuencia, los valores absolutos deben interpretarse a la luz de los supuestos del modelo. Sin embargo, las comparaciones relativas entre 1N y 2N se mantienen informativas y transferibles como base para una futura validación experimental a ser presentada en una publicación científica.

# RESUMEN EJECUTIVO

#### ANÁLISIS COMPARATIVO DE TOPOLOGÍAS DE MOTORES HEXAFÁSICOS CON NEUTROS AISLADOS Y ACOPLADOS EN OPERACIÓN POST‑FALTA

## Naturaleza

### Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en un estudio comparativo por simulación, orientado a evaluar el comportamiento de motores de inducción hexafásicos bajo operación post‑falta. Se implementa un banco de pruebas en un entorno de simulación que integra el modelo de la máquina, el inversor de dos niveles y los generadores de consignas y perturbaciones, estableciendo escenarios equivalentes para ambas topologías, manteniendo idénticas las condiciones de referencia y parametrización.

El alcance teórico comprende el modelado de las dos topologías con parámetros representativos, la definición de escenarios en régimen nominal, transitorios de consigna y post‑falta (apertura de una fase) y la adquisición de variables eléctricas y mecánicas relevantes (corrientes, tensiones, par y velocidad) para su comparación. Las simulaciones se realizan con condiciones iniciales controladas a fin de preservar la comparabilidad entre configuraciones.

El tratamiento de resultados se organiza en tablas de respuestas por escenario, destacando las diferencias de desempeño entre neutros aislados y neutros acoplados con base en indicadores eléctricos y mecánicos representativos.

### Justificación

La continuidad operativa y la tolerancia a fallas son requisitos crecientes en tracción eléctrica, procesos industriales y generación renovable. En ese contexto, los accionamientos multifásicos han ganado interés por su capacidad de seguir operando ante contingencias en el estator o en el inversor. Sin embargo, la elección de las configuraciones de fases y neutros condicionan directamente el par disponible en post‑falta, el contenido armónico de las corrientes y la complejidad del control, incidiendo en la confiabilidad y en el costo de operación del sistema.

Pese a los avances reportados en máquinas multifásicas, aún existen brechas en la literatura, una de las cuales es la falta de análisis comparativos bajo condiciones idénticas de ensayo, que permitan decidir con evidencia qué configuraciones de neutros utilizar en el control predictivo de corriente. Esta falta de criterios uniformes deriva muchas veces en decisiones empíricas o por conveniencia de implementación, con riesgos de sobredimensionar soluciones o de penalizar la calidad de la señal.

Un estudio por simulación cuidadosamente controlado ofrece una vía válida, económica y reproducible para zanjar esa brecha, pues se evitan los sesgos propios de bancos de ensayo heterogéneos. Además, se produce una base comparativa transferible a distintos perfiles de carga y a futuras estrategias de control.

### Finalidad del Proyecto

- Aportar evidencia técnica comparativa y reproducible que permita decidir entre las configuraciones de neutros aislados o acoplados en un motor de inducción asimétrico hexafásico, con base en el desempeño eléctrico y mecánico.

- Establecer criterios de selección y lineamientos de diseño orientados a la continuidad de servicio, calidad de señal y eficiencia de las máquinas, pues son útiles para la toma de decisiones en ingeniería.

- Consolidar un marco de evaluación replicable que fortalezca la línea académica en máquinas multifásicas y facilite futuras extensiones.

- Contribuir a la transferencia de conocimiento hacia contextos aplicados, estandarizando la comparación entre topologías bajo condiciones equivalentes de prueba.

### Objetivos

### Objetivo general

Determinar las diferencias de desempeño entre topologías de motores de inducción hexafásicos con neutro aislado y neutro acoplado en operación post‑falta, a partir de modelos matemáticos y simulaciones en MATLAB/Simulink.

### Objetivos específicos

- Desarrollar el modelo matemático de la MIAH bajo condiciones nominales (pre‑falta), tanto para neutros aislados como para neutros acoplados.

- Desarrollar el modelo matemático de la MIAH bajo condiciones de fase abierta (post‑falta), tanto para neutros aislados como para neutros acoplados.

- Implementar un banco de pruebas en entorno simulado mediante MATLAB/Simulink.

- Formular criterios técnicos de selección que orienten a la aplicación de cada topología en sistemas industriales que demanden continuidad de servicio y fiabilidad.

### Metas (deben escribirse de forma cuantitativa)

- Establecer un único conjunto válido de parámetros del PCC para ambas topologías en post‑falta por apertura de la fase a garantizando que las corrientes de fase no superen un incremento del 150% por los 5 segundos posteriores a la falla, para TL=1 Nm y ωe=500 rpm.

- Algo con el tiempo de muestreo y el THD.

- Conseguir un régimen transitorio en las corrientes de fase menor a 5 segundos ante variaciones de carga mecánica, desde 1 Nm hasta 5 Nm, en pasos de 1 Nm, para una ωm=500 rpm.

- Lograr una desviación de velocidad inferior al 5% con respecto a la referencia, ante variaciones de carga mecánica TL, desde 0 Nm hasta 5 Nm, en pasos de 1 Nm para un tiempo de simulación establecido de 5 s.

- Establecer un dictamen comparativo global entre ambas topologías, considerando parámetros técnicos (par, THD, pérdidas, seguimiento de referencias de corrientes (α-β), (x-y), (0+-0-), en base a la simulación. Esto incluye todas las simulaciones que se deben realizar para establecer las comparativas – Ver cómo establecer más metas sin que sean actividades.

### Beneficiarios

Los beneficiarios directos de este trabajo son: los autores y la línea de investigación en máquinas eléctricas multifásicas de la FIUNA, por disponer de modelos reproducibles para docencia y proyectos futuros, junto con el Laboratorio se Sistemas de Potencia y Control (LSPyC), que podrá replicar escenarios y comparar topologías bajo condiciones equivalentes.

Los beneficiarios indirectos pueden resumirse en las ingenierías de diseño e integración de accionamiento, áreas de mantenimiento y confiabilidad en industria de procesos y tracción eléctrica. Aunque a nuestro criterio, los beneficiarios indirectos principales son empresas de energías renovables, que obtienen la gran ventaja de contar con criterios técnicos de selección entre las distintas configuraciones de neutros aplicables en motores hexafásicos que requieran de continuidad operativa luego de fallas de fase abierta.

### Producto (Debe salir del objetivo general)

El producto es un trabajo comparativo integral y reproducible, listo para uso académico, que se entrega como un paquete organizado que permite replicar sus resultados y se compone de:

- Modelos, configuraciones y parámetros validados de los motores hexafásicos, el inversor y el controlador.

- Scripts de ejecución y post‑procesado (automatización de eventos, cálculo de indicadores y generación de tablas y figuras).

- Data‑set listo para análisis.

- Tablas comparativas de resultados.

- Dictamen comparativo global entre las topologías 1N y 2N.

### Localización física y cobertura espacial

El trabajo se realizó por completo en el Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control (LSPyC) del Centro de Innovación Tecnológica (CITEC), dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), ubicado en Campo Vía esquina Puerto Pinasco, Isla Bogado, Luque. La ejecución se efectuó en ambiente controlado de laboratorio, con infraestructura de software y cómputo académico disponibles para el desarrollo y la validación por simulación.

## Especificación de actividades y tareas realizadas

Hacer tabla de 2 columnas: 1 obj. Específicos, 2 actividades y tareas realizadas.

- Revisión del estado del arte sobre máquinas multifásicas, sistemas de control tolerantes a fallas y configuraciones de motores de inducción multifásicos.

- Determinación de parámetros eléctricos y mecánicos para el modelo del motor hexafásico.

- Modelado matemático del motor hexafásico en 1N para condiciones normales (pre‑falta).

- Modelado matemático del motor hexafásico en 1N para condiciones de pérdida de fase (post‑falta).

- Modelado matemático del motor hexafásico en 2N para condiciones normales (pre‑falta).

- Modelado matemático del motor hexafásico en 2N para condiciones de pérdida de fase (post‑falta).

- Modelado matemático del convertidor.

- Desarrollo del script del PCC.

- Implementación de los modelos de la máquina, el convertidor y el controlador en un banco de simulación.

- Determinación de parámetros óptimos para el PCC.

- Ejecución de corridas de simulación para variación de velocidades, desde 100 hasta 500 rpm, en saltos de 100 rpm, con trazabilidad de configuraciones y parámetros.

- Ejecución de corridas de simulación para variación de carga mecánica, desde 0 Nm hasta 100% de la carga nominal, con trazabilidad de configuraciones y parámetros.

- Registro y organización de señales para cada corrida de simulaciones: tensiones, corrientes, torque y velocidad angular. Almacenando de forma estructurada para análisis posterior.

- Cálculo de indicadores comparables: THD de corrientes, rizado de par, tiempo de establecimiento, error estacionario y pérdidas de potencia.

- Análisis comparativo por escenario (neutros aislados y acoplados) y confección de tablas y figuras con diferencias relativas.

- Revisión cruzada de resultados con la literatura especializada para validar tendencias y rangos esperados.

- Cierre documental y entrega: preparación del libro de trabajo de grado, consolidación del Data‑set y scripts de postproceso.

## Análisis financiero del proyecto

Hay un artículo en formato IEEE que se presenta a Miki Saito, en la mesa técnica y en la pública. Pedir el formato a los compañeros.

### fewojneoneov

### Cálculo de honorarios profesionales

## Recursos necesarios

### Recursos humanos

En el desarrollo de este trabajo se realizó gracias al trabajo de dos estudiantes de último año de Ingeniería Electrónica con énfasis en Mecatrónica de la FPUNA, estos son responsables del modelado matemático del sistema, la implementación de los modelos en conjunto con escenarios de operación en el entorno de simulación y del análisis comparativo de los resultados. La tutoría técnica fue asumida por dos orientadores especializados, referentes nacionales del área. La tutoría metodológica fue proveída por la institución. Con estos orientadores, se aseguran la coherencia técnica y la rigurosidad metodológica a lo largo de esta investigación.

### Recursos Materiales y Programas Informáticos

Dado que el trabajo no contempla un banco de pruebas físico, los recursos materiales se circunscriben a una estación de trabajo con capacidad suficiente para simulaciones numéricas, junto con un sistema de respaldo que garantice la integridad de la información.

Software: Se emplea un entorno de modelado y simulación MATLAB/Simulink para reproducir el comportamiento de los accionamientos hexafásicos en condiciones pre y post‑falta. Para la redacción se cuenta con un entorno en línea basado en LaTeX y conocido como Overleaf, el cual cuenta con control de versiones y añade almacenamiento en la nube para el libro. Para la generación de gráficos se utilizó Inkscape. Para el control de versiones se utilizó la plataforma de GitHub.

### Demostración de la viabilidad económica del proyecto (No hace falta)

La viabilidad económica se sustenta en que los recursos críticos ya forman parte de la infraestructura institucional o se disponen de licencias académicas, por lo que no se prevén adquisiciones de equipamiento de laboratorio ni de instrumentación especializada.

Los costos directos se asocian al uso de software (que están cubiertos mediante licencias educativas) y a la disponibilidad de la estación de trabajo (cubierto al tratarse de computadores personales e institucionales), mientras que los costos indirectos se relacionan al consumo energético y al almacenamiento de datos. En consecuencia, todo el trabajo es viable económicamente, pues no impacta en la estructura de costos actuales del laboratorio, ni existen honorarios fuera de lo contemplado durante el desarrollo de este.

## Indicadores de evaluación

Hacer

## Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el logro de los efectos del impacto del proyecto

El alcance real de los resultados del estudio depende de condiciones externas que trascienden la ejecución inmediata del TFG y que habilitan (o limitan) la materialización de sus efectos previstos.

En primer lugar, la disponibilidad institucional y continuidad de las licencias académicas del entorno de simulación MATLAB/Simulink resulta imprescindible para garantizar la reproducibilidad de los modelos y de los escenarios post‑falta definidos en este trabajo. Al tratarse de una investigación no experimental sustentada en simulaciones, la solidez de los hallazgos está directamente vinculada a la estabilidad del software, a la documentación de versiones y a la preservación de los proyectos de simulación y sus datos. Esta dependencia tecnológica condiciona la transferencia del conocimiento generado y su uso posterior en otras líneas de investigación de la cátedra.

Un segundo condicionante es el acceso a los parámetros de máquina y de convertidores representativos para modelos hexafásicos con neutros aislados y acoplados. La literatura y los repositorios de la línea de investigación local proporcionan conjuntos de parámetros derivados de bancadas como la del LSPyC, que sirve de referencia para escenarios realistas de simulación, su trazabilidad y disponibilidad sostienen la validez externa de las comparativas realizadas en este TFG y favorecen su replicación por terceros. La continuidad de este acceso es un prerrequisito para que los efectos del estudio puedan aprovecharse en cursos, proyectos subsecuentes o transferencias tecnológicas.

En tercer lugar, el impacto del trabajo está condicionado por la coherencia con el estado del arte en accionamientos hexafásicos y control avanzado. La interpretación de resultados y la elección de escenarios post‑falta se apoyan en referentes actuales sobre configuraciones con neutro único y doble neutro aislado y en enfoques de control predictivo aplicado a máquinas multifásicas. Mantener el alineamiento con estas fuentes asegura que las conclusiones del TFG sean comparables y útiles para la comunidad académica. La vigencia y accesibilidad de tales referencias actúan como prerrequisitos para que el documento sirva de base a decisiones de diseño y a futuras validaciones experimentales.

Adicionalmente, se consideran factores de gobernanza académica y logística, pues la disponibilidad de espacios y tiempos de tutoría para la revisión metodológica y técnica, junto con el acceso a la literatura especializada, aunque no sean factores primordiales en el núcleo técnico de la investigación, condicionan su continuidad, difusión y la posibilidad de que el material sirva como insumo de ingeniería de diseño en proyectos posteriores de la misma línea de investigación.

Por último, el logro de los efectos esperados exige hacer explícitos varios supuestos y límites de los modelos (linealidades asumidas, pérdidas no modeladas, saturación magnética y simplificaciones en el acoplamiento de neutros) y mantener un protocolo versionado con trazabilidad de simulaciones. La claridad en estos aspectos metodológicos opera como prerrequisito para que terceros repliquen escenarios, comparen métricas y extrapolen conclusiones a otras topologías o leyes de control sin introducir sesgos inadvertidos.

# INGENIERÍA DE DISEÑO

Este capítulo constituye la base técnica del proyecto, ya que establece las decisiones adoptadas en torno a la configuración eléctrica, el control y la implementación del sistema. Para esto, debemos establecer en primer lugar las condiciones de la MIAH, el convertidor y el controlador, en específico, este trabajo desarrollará el caso de apertura de una sola fase.

  - PCC en régimen Pre-Falta para 2N y 1N

En el régimen pre‑falta, el control de corriente constituye el núcleo de la estrategia de accionamiento de la MIAH. Antes de que ocurra la apertura de una fase, el sistema debe operar de manera estable y eficiente, garantizando que las corrientes del estator sigan las referencias impuestas por el modelo matemático. La calidad de esta etapa es decisiva, ya que determina no solo el rendimiento de la máquina, sino también la capacidad de reacción inmediata cuando se produce la falla.

El lazo de corriente se diseña como la parte más rápida del sistema de control. Su función es regular en tiempo real la respuesta de la máquina frente a los voltajes aplicados por el convertidor, compensando las perturbaciones y manteniendo la forma deseada de las corrientes. En condiciones pre‑falta, la estrategia se orienta a lograr un seguimiento preciso, un rechazo eficaz de perturbaciones externas y una supresión activa de posibles componentes indeseadas como las corrientes homopolares o corrientes que no contribuyen el par útil.

En el caso de 2N cada grupo trifásico puede modelarse de manera independiente, lo que facilita la tarea del control de corriente. Aquí, el lazo puede ser tratado como un sistema balanceado en el que la prioridad es seguir las referencias y minimizar el error estacionario. El aislamiento de los neutros reduce la propagación de desequilibrios ya no circulan corrientes de secuencia 0.

Por el contrario, en 1N el control de corriente enfrenta un reto adicional: la presencia de corrientes de secuencia cero que circulan a través del neutro común. Estas corrientes, aunque no aportan potencia útil, afectan a la estabilidad y pueden saturar al convertidor si no son gestionadas adecuadamente. Por ello, en pre-falta el controlador debe incluir mecanismos que detecten y mitiguen dichas componentes. Una práctica habitual consiste en implementar un bloque de supresión activa de la corriente homopolar o introducir referencias virtuales que permitan redistribuir las corrientes entre fases.

En ambos casos, el control pre-falta se apoya en la estrategia de desacoplamiento entre planos. Esto significa que, además de regular cada corriente por separado, el controlador incluye términos que compensan las interacciones naturales entre los ejes eléctricos. Con esta acción, se logra que cada lazo responda como si estuviera aislado, aumentando la robustez del sistema y reduciendo la dependencia de parámetros de la máquina que pueden variar con la temperatura o el deslizamiento.

Otro aspecto clave es la discretización del lazo de corriente. Dado que la implementación real se lleva a cabo en un microcontrolador o procesador digital, todas las señales deben manejarse en tiempo discreto. El controlador pre-falta debe diseñarse teniendo en cuenta el tiempo de muestreo del sistema, de forma que pueda reaccionar de manera inmediata a los cambios en la referencia y en las perturbaciones. Un lazo de corriente discretizado correctamente asegura que la máquina opere en condiciones nominales sin retrasos perceptibles.

Es importante destacar que el régimen pre‑falta no solo es una etapa de operación estable, sino también una fase de preparación. El control de corriente que se aplique en este momento define el estado eléctrico de la máquina en el instante previo a la falla. Si el lazo de corriente es robusto, rápido y capaz de compensar perturbaciones, la transición hacia el régimen post-falta será más suave, y el sistema de control predictivo podrá reaccionar de manera inmediata para reconfigurar las acciones de la VSI.

  - PCC en régimen post‑falta por una única fase abierta para 2N y 1N.

Cuando se abre la fase a del estator en la máquina de inducción asimétrica hexafásica (MIAH), el sistema entra en un estado de desbalance que transforma radicalmente la dinámica eléctrica y magnética. Lo que antes era un accionamiento con planos desacoplados pasa a convertirse en un sistema donde las interacciones cruzadas entre sub‑espacios eléctricos se acoplan.

En régimen pre‑falta, la máquina trabaja con una separación clara: el plano (α-β) produce el par electromagnético, mientras que los planos (x-y) y los modos homopolares (0+-0-) permanecen, en condiciones ideales, sin relevancia física significativa. Sin embargo, la apertura de la fase a rompe esta simetría. Las corrientes se redistribuyen, aparecen corrientes de secuencia negativa y las componentes que antes eran nulas comienzan a acoplarse al plano principal. Este fenómeno genera pulsaciones de par, incremento de pérdidas y una mayor solicitación térmica en las fases sanas.

La manifestación de la falta depende de la conexión de neutros:

- En 2N: La apertura de la fase a afecta exclusivamente al grupo trifásico correspondiente, pues ambos grupos permanecen separados en el punto neutro. Esto evita la circulación de corrientes homopolares, pero se produce un acoplamiento inevitable con el plano (x-y). Las corrientes en este sub‑espacio, que en condiciones normales no aportan al par, ahora aumentan las pérdidas resistivas. Una estrategia común en este caso es incluso desconectar el grupo trifásico completo que contiene la fase afectada, reduciendo la máquina a tres fases operativas, con la consecuente caída de potencia disponible, pero manteniendo la estabilidad.

- En 1N: La apertura de la fase a genera un fenómeno más complejo: además del acoplamiento con el plano (x-y), aparecen corrientes en los modos homopolares (0+-0-). Estas corrientes circulan a través del neutro y no contribuyen a la generación de par, representando únicamente pérdidas adicionales. Su presencia exige que el controlador incluya mecanismos de supresión activa o de redistribución de referencia para evitar que el convertidor trabaje en condiciones de saturación.

En ambos casos, la máquina sufre la aparición de corrientes de secuencia negativa, responsables de un campo giratorio opuesto al principal. Estas corrientes introducen oscilaciones periódicas en el par electromagnético, lo que se traduce en vibraciones mecánicas, ruido y un esfuerzo adicional en el eje.

Un aspecto fundamental señalado en la literatura es la necesidad de definir una estrategia de control post‑falta que no solo permita seguir operando, sino que además optimice el uso de las fases restantes. Aquí entra en juego el concepto de “mínimas pérdidas en cobre” (MCL). Esta estrategia consiste en redistribuir las corrientes en las fases sanas de modo que la suma de pérdidas resistivas sea mínima. Aunque esto implica aceptar un cierto nivel de reducción en la capacidad de par, el beneficio es claro: se limita el calentamiento excesivo en los devanados y se maximiza el tiempo de operación segura bajo condición de falla.

El control predictivo tiene un rol clave en esta estrategia. Al disponer de un modelo discreto del sistema post‑falta, puede predecir la evolución de las corrientes y seleccionar, en cada instante, el vector de tensión que mejor equilibre el objetivo de mantener el par útil con la necesidad de reducir las corrientes indeseadas en los planos secundarios. La integración de la estrategia MCL dentro del controlador permite no solo mantener una operación estable, sino también extender la vida útil de la máquina y del convertidor, reduciendo el impacto térmico y eléctrico de la falta.

En resumen, la apertura de la fase a conduce a:

- En 2N, un acoplamiento con el plano (x-y), con incremento de pérdidas, pero sin corrientes homopolares.

- En 1N, un acoplamiento con los planos (x-y) y (0+-0-), lo que complica el control, pero conserva mayor flexibilidad en la redistribución de corriente.

- En ambos casos, la estrategia de MCL se plantea como solución práctica para mantener la operación, reduciendo el calentamiento y asegurando continuidad en el servicio bajo condiciones de fallo.

Las ecuaciones que describen estos acoplamientos y el planteamiento formal de la estrategia MCL se presentarán en la siguiente sección, donde se mostrarán las diferencias concretas entre el modelo pre‑falta y el modelo post‑falta.

## Ecuaciones del modelo de predicción para las topologías 2N y 1N.

El modelo predictivo necesario para el desarrollo del sistema de control se obtiene a partir de la combinación de las ecuaciones que describen el comportamiento eléctrico de la MIAH con respecto al marco estacionario (α-β) en (41) – (48).

El modelo en tiempo continuo se representa mediante sus variables de estado y entradas del sistema, siendo las variables de estado:

Xt=x0x1x2x3x4x5x6x7=iαsiβsixsiysiz1siz2siαriβr# SEQ Ecuacion \* ARABIC 120

donde las corrientes iz1s e iz2s serán nulos para la topología 2N.

Las entradas del sistema, entendido como las tensiones aplicadas al estator son:

Ut=u0u1u2u3u4u5u6u7=vαsvβsvxsvysvz1svz2svαrvβr=vαsvβsvxsvysvz1svz2s00# SEQ Ecuacion \* ARABIC 121

donde se tendrá un voltaje nulo en vαr y vβr, para las topologías 1N y 2N, debido a la construcción de tipo “jaula de ardilla” del rotor, asimismo, vz1s y vz2s serán nulos para la topología 2N, pues los neutros están aislados entre sí (Patkar y Jones, 2013).

Las ecuaciones que determinan el comportamiento dinámico de la máquina se conforman a partir de (41) – (48). Donde reemplazando las variables de estado y entradas del sistema (120) y (121) obtenemos:

U0=Rsx0+Lsx0+Mx6# SEQ Ecuacion \* ARABIC 122

U1=Rsx1+Lsx1+Mx7# SEQ Ecuacion \* ARABIC 123

U2=Rsx2+Llsx2# SEQ Ecuacion \* ARABIC 124

U3=Rsx3+Llsx3# SEQ Ecuacion \* ARABIC 125

U4=Rsx4+Llsx4# SEQ Ecuacion \* ARABIC 126

U5=Rsx5+Llsx5# SEQ Ecuacion \* ARABIC 127

0=Rrx6+Lrx6+ωr⋅Lrx7+Mx0+ωr⋅Mx1# SEQ Ecuacion \* ARABIC 128

0=Rrx7+Lrx7-ωr⋅Lrx6+Mx1-ωr⋅Mx0# SEQ Ecuacion \* ARABIC 129

Llevando estas ecuaciones al espacio de estado mediante (111), podemos representar el conjunto de variables de estado en forma matricial mediante:

A=-c2Rsc3Mωr0000c3Rrc3Lrωr-c3Mωr-c2Rs0000-c3Lrωrc3Rr00-c5Rs00000000-c5Rs00000000-c5Rs00000000-c5Rs00c3Rs-c4Mωr0000-c4Rs-c4Lrωrc4MωRc3Rs0000c4Lrωr-c4Rr# SEQ Ecuacion \* ARABIC 130

B=c200000000c200000000c500000000c500000000c500000000c500-c300000000-c3000000# SEQ Ecuacion \* ARABIC 131

donde las constantes se definen como:

c1=LsLr-M2,  c2=Lrc1,  c3=Mc1,  c4=Lsc1,  c5=1Lls# SEQ Ecuacion \* ARABIC 132

Las ecuaciones de las variables de estados obtenidas pueden representarse de la siguiente manera:

dx0dt=-c2Rsx0+c3Mωrx1+c3Rrx6+c3LrωRx7+c2u0# SEQ Ecuacion \* ARABIC 133

dx1dt=-c3Mωrx0-c2Rsx1-c3Lrωrx6+c3Rrx7+c2u1# SEQ Ecuacion \* ARABIC 134

dx2dt=-c5Rsx2+c5u2# SEQ Ecuacion \* ARABIC 135

dx3dt=-c5Rsx3+c5u3# SEQ Ecuacion \* ARABIC 136

dx4dt=-c5Rsx4+c5u4# SEQ Ecuacion \* ARABIC 137

dx5dt=-c5Rsx5+c5u5# SEQ Ecuacion \* ARABIC 138

dx6dt=c3Rsx0+c4Mωrx1-c4Rsx6-c4LrωRx7-c3u6# SEQ Ecuacion \* ARABIC 139

dx7dt=c4Mωrx0+c3Rsx1+c4Lrωrx6-c4Rrx7-c3u7# SEQ Ecuacion \* ARABIC 140

Para la topología 2N se tiene que (137) y (138) son nulos, debido a que no existen corrientes homopolares o de secuencia cero.

Una vez establecidas las ecuaciones de variables de estado de la máquina, resulta necesario discretizar el sistema debido a que estas ecuaciones diferenciales aún varían de forma continua con respecto al tiempo, lo que dificulta el control debido a la naturaleza discreta del VSI. Esto se puede conseguir reemplazando las derivadas por una aproximación, dando lugar al método denominado Euler hacia adelante, visto en (116) y utilizado por ser un método numérico iterativo y sencillo de aplicar, al reducir en gran manera el costo computacional.

La discretización, entonces, se realiza a partir de la definición general de Euler hacia adelante, determinada a partir de (116):

x=xk+1-xkTs# SEQ Ecuacion \* ARABIC 141

Despejando x(k+1) de (141) obtenemos:

xk+1=xTs+xk# SEQ Ecuacion \* ARABIC 142

Luego, utilizando la ecuación de espacios de estado vista en (111) se calcula:

x=Axk+Buk# SEQ Ecuacion \* ARABIC 143

donde las matrices A y B son (130) y (131) respectivamente.

Así se deduce que (141) y (143) son equivalentes según la aproximación:

xk+1-xkTs≈Axk+Buk# SEQ Ecuacion \* ARABIC 144

Obteniendo finalmente:

xk+1=TsAxk+Buk+xk# SEQ Ecuacion \* ARABIC 145

Que factorizado queda:

xk+1=I+TsAxk+TsBuk# SEQ Ecuacion \* ARABIC 146

donde Ts es el tiempo de muestreo utilizado en el proceso de discretización, k representa a la muestra actual y xk+1 corresponde a la predicción futura de la muestra. Además, se tiene que I+TsA=Ad y TsBuk=Bd, haciendo referencia a que ya se han discretizado las matrices A y B, dando lugar a la notación simplificada para un sistema discretizado:

xk+1=Adxk+Bduk# SEQ Ecuacion \* ARABIC 147

Se considera que el estado x(k) no depende del valor actual de la entrada u(k), esto equivaldría a una reacción instantánea a la señal de control (Gregor, 2009).

En las ecuaciones (133) a (140) se debe considerar que sólo las variables del estator (tensiones y corrientes) pueden ser medidas, junto con la velocidad mecánica del rotor mediante un encoder, a diferencia de estas variables, las corrientes del rotor no pueden medirse de forma directa, por lo que deben ser estimadas utilizando alguna de las técnicas mencionadas en (Rodas, 2016), o calculadas mediante las ecuaciones diferenciales.

    - Ecuaciones del sistema en régimen post‑falta

Para describir matemáticamente el régimen post‑falta de la MIAH, el punto de partida es la transformación de Clarke generalizada o VSD descrita en (103).

En condiciones de operación normal, esta descomposición asegura que cada sub‑espacio puede analizarse de forma independiente. El plano (α-β) concentra la producción de par útil, mientras que (x-y) y (0+-0-) permanecen desacoplados y, en condiciones ideales, con corrientes nulas. Sin embargo, cuando se abre la fase a (ia=0), se introduce una condición de restricción, ya que la falla introducida en este trabajo es estrictamente de fase abierta. Esta condición altera la simetría de la matriz de Clarke y rompe el desacoplamiento natural de los sub‑espacios.

En términos físicos podemos decir que esta condición, en la topología 2N, produce un acoplamiento entre el plano del par (α-β) y el plano secundario (x-y), mientras que en la topología 1N produce, además de un acoplamiento entre (α-β) y (x-y), otro entre (α-β) y (0+-0-), dado que el cortocircuito de neutros permite la circulación de corrientes homopolares o de secuencia cero.

Así, las ecuaciones post‑falta se derivan aplicando la matriz de Clarke modificada por la condición (ia=0), lo que genera un sistema dinámico en el que los planos ya no son independientes y deben tratarse de manera conjunta en el modelo.

En esta sección se presentan estas ecuaciones, que permiten cuantificar explícitamente el efecto del desbalance y constituyen la base para diseñar estrategias de control post‑falta.

Utilizado la ecuación (25), y como se menciona en la misma, reemplazaremos la variable genérica f por las corrientes del estator de la MIAH, quedando:

iα,β,x,y,0+,0-=Cia,b,c,d,e,f# SEQ Ecuacion \* ARABIC 148

donde C es la transformación de Clarke invariante en amplitud, descrita en (103).

A partir de la ecuación (148) podemos deducir que las columnas en la matriz de transformación representan a las corrientes de fase, como sigue:

iαiβixiyi0+i0-=261-12-1232-320032-321212-11-12-12-323200-32321212-1111000000111⋅iaibicidieif# SEQ Ecuacion \* ARABIC 149

La ecuación (149) nos permite determinar que, cuando ia=0, la primera columna de la matriz se vuelve nula, lo que no afectaría a las componentes (β- y- 0-) pues, por la naturaleza del sistema, sus valores en la columna correspondiente a la fase a son nulos desde un inicio, incidiendo únicamente en (α- x-0+) ya que son diferentes de cero.

### Ecuaciones del sistema en régimen post‑falta para topología 2N

De la ecuación (149) se analizan las componentes afectadas y se tiene que, para 2N:

iαs=k6⋅ia-ib2-ic2+32id-32ie# SEQ Ecuacion \* ARABIC 150

ixs=k6⋅ia-ib2-ic2-32id+32ie# SEQ Ecuacion \* ARABIC 151

i0+s=k6⋅ia+ib+ic# SEQ Ecuacion \* ARABIC 152

donde k6=26 es el factor escalar que se aplica a la matriz para transformaciones invariantes en amplitud e ia=0.

Como Gonzalez Prieto citó, para la topología 2N se tiene que (ia+ ib+ ic= 0) e (id+ie+if=0), derivando en que las corrientes homopolares (i0+s,i0-s) son nulas (Duran et al., 2016). Aplicando este principio en (152) tenemos:

0=i0+s=ia+ib+ic# SEQ Ecuacion \* ARABIC 153

Y reemplazando ia=0 en (153) se tiene:

ib=-ic# SEQ Ecuacion \* ARABIC 154

Esta igualdad puede introducirse en (150) y (151) y resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene:

ixs=-iαs# SEQ Ecuacion \* ARABIC 155

### Ecuaciones del sistema en régimen post‑falta para topología 1N

De forma análoga, utilizando como base la ecuación (149), se puede concluir que para la topología 1N:

iαs=k6⋅ia-ib2-ic2+32id-32ie# SEQ Ecuacion \* ARABIC 156

ixs=k6⋅ia-ib2-ic2-32id+32ie# SEQ Ecuacion \* ARABIC 157

i0+s=k6⋅ia+ib+ic# SEQ Ecuacion \* ARABIC 158

Lo que nos lleva a concluir que las ecuaciones (150) – (152) son válidas para ambas topologías. Sin embargo, en la topología 1N existe un acoplamiento entre neutros, habilitándose así la circulación de corrientes homopolares, cambiando el tipo de restricción, siendo nula la suma de todas las corrientes de fase (Duran et al.,2016):

ia+ib+ic+id+ie+if=0# SEQ Ecuacion \* ARABIC 159

De (149) también se puede establecer una relación importante para determinar el comportamiento de la máquina en topología 1N:

i0-s=k6⋅id+ie+if# SEQ Ecuacion \* ARABIC 160

Luego, reemplazando (158) y (160) en (159) obtenemos:

i0+s=-i0-s# SEQ Ecuacion \* ARABIC 161

Sumando las ecuaciones (156) y (157) nos queda:

ixs+iαs=k6⋅-ib-ic# SEQ Ecuacion \* ARABIC 162

Finalmente, reemplazando (158) y (161) en (162) obtenemos las relaciones:

ixs=-iαs+i0+s       ∨       ixs=i0-s-iαs# SEQ Ecuacion \* ARABIC 163

## Codificación del modelo en MATLAB.

En este apartado se presenta todo lo necesario para este trabajo...

## Parámetros Globales en 2N

Los parámetros globales establecen los parámetros eléctricos y mecánicos de la máquina que constituyen el modelo base de esta y se determinaron en base a la máquina disponible en el laboratorio APET ubicado en España con el que se ha trabajado de forma continua desde el laboratorio LSPyC para desarrollar la línea de investigación de máquinas multifásicas. La Tabla 2 concentra estos valores y actúa como referencia para todas las derivaciones posteriores. Todos los bloques de código que se presentarán a continuación forman parte de un mismo archivo llamado [GlobalParam_PCC_Post_Falta_2N.m], que constituye el script principal.

En primer lugar, se declara el entorno de trabajo y se crea la tabla de símbolos compartida por scripts y funciones, para evitar duplicaciones de parámetros y garantizar la coherencia entre la máquina el convertidor las transformaciones y los controladores.

% Parameters of the Six-phase Asymmetric Induction Machine

% Predictive Current Control (PCC)

% Author: Aldo A. Aguilera y Diogenez Vera

% Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control (LSPyC)

% Update: 14-09-2025

% Control de Corriente Clásico (Pre-Falla y Post-Falla) con Falla % en la Fase A con Neutros Aislados (2N)

clear; close all; clc;

%%%%%%%%%%%%%%%%% VARIABLES GLOBALES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Se definen variables globales para poder ser utilizadas en múltiples

% scripts y funciones.

global Rs Rr Lls Llr Lm P M Lr Ls v Bm J Vdc K C invC c1 c2 c3 ...

c4 c5 TL XI c Ts XIf c0 Cf Kf vf invCf In

Código 1. (a) Declaración de variables en GlobalParam.

se establecen los parámetros de la MIAH, que constituyen el modelo base de la máquina, definidos a partir del prototipo disponible en el laboratorio APET (España), aliado del LSPyC en la línea de investigación de máquinas multifásicas. Asimismo, se fija la tensión del DC‑link que alimenta al inversor y se incluye la inductancia mutua, definida en la página 27.

Tabla 2. Parámetros Eléctricos y Mecánicos de la MIAH (APET).

| Rr | 6.9 Ω | Ls | 654 mH |
| --- | --- | --- | --- |
| Rs | 6.7 Ω | P | 1 |
| Lls | 5.3 mH | Jm | 0.07 kg.m2 |
| Llr | 12.8 mH | Bm | 0.0004 kg.m2/s |
| Lm | 614 mH | ωr-nom | 500 rpm |
| Lr | 626,8 mH |  |  |

%%%%%%%%%%%%%%% PARÁMETROS DE LA MÁQUINA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Applied Power Electronics Technology (APET)

Rs  = 6.7;              % [Ω] Resistencia del estator.

Rr  = 6.9;              % [Ω] Resistencia del rotor.

Llsxy = 0.00526;        % [H] Inductancia de fuga .

Lls = 0.00526+0.03512;  % [H] Inductancia de fuga del estator.

Llr = 0.0128;           % [H] Inductancia de fuga del rotor.

Lm  = 0.614/3;          % [H] Inductancia de magnetización.

M  = 3*Lm;              % [H] Inductancia mutua total.

Ls = Lls + M;           % [H] Inductancia total del estator.

Lr = Llr + M;           % [H] Inductancia total del rotor.

J  = 0.07;              % [kg·m²] Momento de inercia del rotor.

Bm = 0.0004;            % [N·m·s/rad] Coeficiente de fricción.

P  = 1;                 % Número de pares de polos.

% Tensión de enlace de CC

Vdc = 300;              % [V] Voltaje del bus DC-link.

Código 1. (b) Parámetros de la MIAH.

Se definen los parámetros de simulación que gobiernan el banco virtual. El horizonte total de simulación se establece en 10 s y el tiempo de muestreo en 31.25 μs que corresponde a una frecuencia de 32 kHz. Se programa una apertura en la fase a en el segundo 5 para forzar el pasaje de un régimen saludable a un régimen post‑falta. Sobre el eje se aplica un par de carga constante de 2 Nm. La velocidad mecánica nominal del rotor se establece en 500 rpm.

%%%%%%%%%%% PARÁMETROS PARA LA SIMULACIÓN %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

simular = 10;           % [s] Tiempo total de simulación.

Ts = 31.25e-6;          % [s] Tiempo de muestreo.

t_falta = 5;            % [s] Instante en que ocurre la falla.

wref = 500*pi/30;       % [rad/s] Velocidad mecánica de ref.

TL = 2;                 % [N·m] Torque de carga aplicado al eje.

Código 1. (c) Parámetros para la simulación.

Los parámetros, junto con el sistema de control de velocidad PI nos fueron proporcionados por investigadores del LSPyC, que adaptaron el trabajo desarrollado por (Harnefors, 2013) a las características de sus máquinas y para sus investigaciones.

% Parámetros del Control de Velocidad.

ids_ref = 1;            % [A] Referencia de corriente en eje d.

In = 7.5;               % [A] Corriente máxima para el saturador.

alpha_s = 1.5;          % Factor de ajuste de control.

damping = 0.71;         % Coeficiente de amortiguamiento deseado.

Código 1. (d) Parámetros del control de velocidad.

Se introducen en el bloque de constantes para el modelo predictivo los términos que aparecen de forma repetida en la formulación en espacio de estados. Se utilizaron los coeficientes mostrados en (132) para simplificar el código.

%%%%%%%%%%%% PARÁMETROS DEL MODELO PREDICTIVO %%%%%%%%%%%%%%%

% Constantes utilizadas en el modelo de estado de la máquina

c1 = Ls*Lr - M^2;

c2 = Lr/c1;

c3 = M/c1;

c4 = Ls/c1;

c5 = 1/Lls;

Código 1. (e) Parámetros del modelo predictivo.

Luego, se preparan las tablas de conmutación que representan el conjunto finito de acciones del convertidor. La matriz [XI] enumera las 64 combinaciones binarias posibles de las 6 ramas del 2L‑VSI. Cada fila corresponde a un estado de disparo y permite calcular de forma vectorizada las tensiones de fase y los vectores espaciales durante la etapa pre‑falta.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TABLAS DE COMBINACIONES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Matriz XI: 64 combinaciones de disparos de 6 IGBT (VSI).

XI = [ ...

0     0     0     0     0     0

0     0     0     0     0     1    %1

0     0     0     0     1     0

0     0     0     0     1     1

0     0     0     1     0     0

0     0     0     1     0     1

0     0     0     1     1     0

0     0     0     1     1     1

0     0     1     0     0     0

0     0     1     0     0     1

0     0     1     0     1     0    %10

0     0     1     0     1     1

0     0     1     1     0     0

0     0     1     1     0     1

0     0     1     1     1     0

0     0     1     1     1     1

0     1     0     0     0     0

0     1     0     0     0     1

0     1     0     0     1     0

0     1     0     0     1     1

0     1     0     1     0     0     %20

0     1     0     1     0     1

0     1     0     1     1     0

0     1     0     1     1     1

0     1     1     0     0     0

0     1     1     0     0     1

0     1     1     0     1     0

0     1     1     0     1     1

0     1     1     1     0     0

0     1     1     1     0     1

0     1     1     1     1     0     %30

0     1     1     1     1     1

1     0     0     0     0     0

1     0     0     0     0     1

1     0     0     0     1     0

1     0     0     0     1     1

1     0     0     1     0     0

1     0     0     1     0     1

1     0     0     1     1     0

1     0     0     1     1     1

1     0     1     0     0     0     %40

Código 1. (f) Tabla de combinaciones para el VSI pre‑falta.

1     0     1     0     0     1

1     0     1     0     1     0

1     0     1     0     1     1

1     0     1     1     0     0

1     0     1     1     0     1

1     0     1     1     1     0

1     0     1     1     1     1

1     1     0     0     0     0

1     1     0     0     0     1

1     1     0     0     1     0     %50

1     1     0     0     1     1

1     1     0     1     0     0

1     1     0     1     1     0

1     1     0     1     1     1

1     1     1     0     0     0

1     1     1     0     0     1

1     1     1     0     1     0

1     1     1     0     1     1

1     1     1     1     0     0     %60

1     1     1     1     0     1

1     1     1     1     1     0

1     1     1     1     1     1];

Para el escenario post‑falta se construye [XIf] con 32 combinaciones que deshabilitan la rama asociada a la fase a y preservan el control sobre las 5 ramas remanentes. El conteo de filas [c, c0] de [XI] y [XIf] se almacena en variables auxiliares con el objetivo de parametrizar bucles y validaciones de dimensión en tiempo de ejecución.

% Matriz XIf: 32 combinaciones para VSI reducido Post-falla.

XIf = [ ...

0     0     0     0     0

0     0     0     0     1    %1

0     0     0     1     0

0     0     0     1     1

0     0     1     0     0

0     0     1     0     1

0     0     1     1     0

0     0     1     1     1

0     1     0     0     0

0     1     0     0     1

0     1     0     1     0    %10

0     1     0     1     1

0     1     1     0     0

0     1     1     0     1

0     1     1     1     0

0     1     1     1     1

1     0     0     0     0

1     0     0     0     1

1     0     0     1     0

1     0     0     1     1

1     0     1     0     0    %20

1     0     1     0     1

1     0     1     1     0

1     0     1     1     1

1     1     0     0     0

1     1     0     0     1

1     1     0     1     0

1     1     0     1     1

1     1     1     0     0

1     1     1     0     1

1     1     1     1     0     %30

1     1     1     1     1  ];

[c,n] = size(XI);       % Número de combinaciones pre-fala.

[c0,n1] = size(XIf);    % Número de combinaciones post-falta.

Código 1. (g) Tabla de combinaciones para el VSI post‑falta.

La matriz del convertidor se introdujo al código utilizando la ecuación (101) para post‑falta, mientras que (95) se utilizó para pre‑falta.

La matriz del convertidor en régimen post‑falta se modeló considerando al conjunto trifásico que presenta la falla {a,b,c} como uno bifásico {b,c} pues ia=0, manteniendo el conjunto {d,e,f} sin cambios.

%%%%%%%%%%%% PARÁMETROS DE LOS CONVERTIDORES %%%%%%%%%%%%

% Matriz de conversión K: calcula tensiones de salida para 2N.

K = (1/3)*[ 2 -1 -1  0  0  0;

-1  2 -1  0  0  0;

-1 -1  2  0  0  0;

0  0  0  2 -1 -1;

0  0  0 -1  2 -1;

0  0  0 -1 -1  2];

% Matriz Kf: usada para el cálculo en post-falta - fase A.

K = (1/3)*[ 2 -1 -1  0  0  0;

-1  2 -1  0  0  0;

-1 -1  2  0  0  0;

0  0  0  2 -1 -1;

0  0  0 -1  2 -1;

0  0  0 -1 -1  2];

Código 1. (h) Parámetros de los convertidores.

La matriz de Clarke en régimen pre‑falta se introdujo desde (103), utilizando [invC] para guardar la matriz inversa de Clarke en este régimen, esta matriz nos permite volver a representar las corrientes de los sub‑espacios como variables de fase.

En régimen post‑falta se elimina la columna 1, correspondiente a la fase a, lo que se dedujo en (150) – (152). Esto da lugar a la matriz reducida de Clarke [Cf] para post‑falta. Opcionalmente se añaden variables [k1], [k2], dedicadas a las restricciones térmicas en régimen post‑falta (Gonzalez et al., 2016). La matriz inversa de Clarke para este régimen fue desarrollada de forma análoga a lo presentado en el párrafo anterior, eliminando la fila 5 para lograr la ortonormalidad que se pierde cuando se acoplan los sub‑espacios.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MATRICES DE CLARKE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

alpha = (2*pi)/3;  % 120°

% Matriz de Clarke T6 (transformación αβxy0+0- para sistema 6P)

T6 = [ 1   cos(alpha)  cos(alpha)   sin(alpha)  -sin(alpha)    0;

0   sin(alpha) -sin(alpha)  -cos(alpha)  -cos(alpha)   -1;

1   cos(alpha)  cos(alpha)  -sin(alpha)   sin(alpha)    0;

0  -sin(alpha)  sin(alpha)  -cos(alpha)  -cos(alpha)   -1;

1         1           1           0          0          0;

0         0           0           1          1          1];

% Transformada de Clarke Invariante en Modulo.

C = (1/3)*T6;

invC = inv(C);           % Inversa de la transformada de Clarke.

% Matriz Clarke post-falla: elimina columna de Ia y reescala componentes.

k1 = 1; k2 = 1;           % Restricciones Termicas Post-Falta

Cf = C;

Cf(:,1) = [];             % Se elimina Ia (fase en falla).

Cf(:,1:2) = Cf(:,1:2)*k1; % Reescalado de columnas B y C.

Cf(:,3:5) = Cf(:,3:5)*k2; % Reescalado de columnas D, E, F.

% Eliminación de la fila I0+ para que la matriz sea invertible.

auxf = Cf;

auxf(5,:) = [];

invCf = inv(auxf);       % Matriz inversa de la Clarke reducida.

Código 1. (i) Cálculo de las matrices de Clarke.

El cálculo de vectores de voltaje, para la optimización y control se ha descrito en un espacio vectorial, mostrado en las Figuras 7 y 8 para las topologías 1N y 2N, en pre‑falta, mientras que la Figura X representa el nuevo espacio vectorial que se genera luego de la apertura en a.

%%%%%%%%%%%%%%% CÁLCULO DE VECTORES DE VOLTAJE %%%%%%%%%%%%%%%%%

v  = Vdc*C*K*XI';        % Tensiones espaciales pre-falla.

vf = Vdc*Cf*Kf*XIf';     % Tensiones espaciales post-falla.

Código 1. (j) Cálculo de los vectores de voltaje.

## Parámetros Globales en 1N

En este apartado se presentan los parámetros establecidos para la topología 1N. Dado que las diferencias con respecto a la topología 2N son mínimas, únicamente se exponen los ajustes específicos correspondientes a este caso.

Todos los ajustes deberán realizarse en un nuevo archivo denominado [GlobalParam_PCC_Post_Falta_1N.m] que será copia de [GlobalParam_PCC_Post_Falta_2N.m] y en donde se deberán realizar las modificaciones presentadas a continuación.

La presencia de un único neutro introduce un acoplamiento común entre las 6 fases. Para reflejarlo se reemplaza n=6 en la matriz (101) para pre‑falta y n=5 para régimen post‑falta.

%%%%%%%%%%%%%%% PARAMETROS DE LOS CONVERTIDORES %%%%%%%%%%%%%%%

% Matriz de conversión K: calcula tensiones de salida para neutros

% acoplados

K= (1/6)*[ 5   -1   -1   -1   -1   -1;

-1    5   -1   -1   -1   -1;

-1   -1    5   -1   -1   -1;

-1   -1   -1    5   -1   -1;

-1   -1   -1   -1    5   -1;

-1   -1   -1   -1   -1    5 ] ;

% Matriz Kf: usada para el cálculo de tensiones en condición de falla

% en fase A.

Kf= (1/5)*[ 4   -1   -1   -1   -1;

-1    4   -1   -1   -1;

-1   -1    4   -1   -1;

-1   -1   -1    4   -1;

-1   -1   -1   -1    4 ] ;

Código 2. (a) Parámetros de los convertidores, topología 1N.

Con un solo neutro, la componente homopolar del sistema se mantiene activa y obliga a construir una nueva matriz inversa reducida de Clarke, calculada de forma análoga a lo presentado en el Código 1. (i). Primero se elimina la fila 5 asociada al componente i0+s para capturar el sub‑espacio que carece de esa corriente homopolar. Luego se elimina la fila 3, correspondiente a la componente ixs para conservar la ortogonalidad entre los espacios productivos y no productivos. Con ambas inversas parciales se consigue armar una matriz 5×6 que recompone de manera consistente las variables de fase en post‑falta para la topología 1N, manteniendo una proyección correcta y libre de singularidades en (α-β) con las aportaciones de los planos (x- y) y (0+-0-).

% Calculo de inversa de la matriz reducida de clarke para 1N

auxf0 = Cf;

auxf0(5, :) = [];  	% Eliminar la fila 5 I0+

inv_auxf0= inv(auxf0);

% Inversa de Cf

auxf = Cf;

auxf(3, :) = [];  	% Eliminar la fila 3 X

inv_auxf = inv(auxf);

% Se Crea una nueva matriz (5x6)

newMatrix = zeros(5, 6);

% Reemplazamos las columnas de newMatrix :

newMatrix(:, 1) = inv_auxf(:, 1); %Col 1 newMatrix=Col 1 inv_auxf

newMatrix(:, 2) = inv_auxf(:, 2); %Col 2 newMatrix=Col 2 inv_auxf

newMatrix(:, 3) = inv_auxf0(:, 3);%Col 3 newMatrix=Col 3 inv_auxf0

newMatrix(:, 4) = inv_auxf(:, 3); %Col 4 newMatrix=Col 3 inv_auxf

newMatrix(:, 5) = inv_auxf(:, 4); %Col 5 newMatrix=Col 4 inv_auxf

newMatrix(:, 6) = inv_auxf(:, 5); %Col 6 newMatrix=Col 5 inv_auxf

% Matriz Inversa Post Falta para representar las Fases.

invCf= newMatrix; % Matriz inversa de la Clarke reducida.

Código 2. (b) Inversa de la Matriz de Clarke, topología 1N.

## Cálculos para funciones en 2N.

El diseño del modelo requiere contar con funciones auxiliares que permitan calcular las variables fundamentales para la formulación en espacio de estados y para la evaluación del par electromagnético. Estas rutinas encapsulan las transformaciones de coordenadas, los cálculos de deslizamiento, las corrientes del estator y rotor, así como las componentes (x-y) en regímenes de pre‑falta y post‑falta. Todas ellas se implementaron en forma de scripts en MATLAB, lo que se puede deducir de la Figura 15.

La primera función llamada [alfabeta_dq.m] implementa la transformación de Park, proyectando las corrientes (α-β) en el plano (d-q). Esta transformación está definida por la matriz de rotación bidimensional deducida en (63). De esta manera, las corrientes del estator en coordenadas fijas se trasladan al sistema de referencia rotatorio.

%% Funcion para la Transformada de PARK.

function[res]=alfabeta_dq(x)

% Corrientes ialfa-ibeta

ialfa=x(1);

ibeta=x(2);

% Angulo 𝜃 entre el eje 𝑎 y el eje 𝑑.

theta=x(3);

% Matriz de rotación de 2D

D = [  cos(theta), sin(theta)

-sin(theta), cos(theta)];

%Corrientes en el plano d-q

ialfaibeta = [ialfa;ibeta];

res = (D) * ialfaibeta;

Código 3. Transformación de Park.

La función de deslizamiento, llamada [deslizamiento.m] y obtenida del trabajo de maestría (Gonzalez, 2017), recibe como entradas las corrientes de referencia en el marco (d-q) y devuelve un escalar que mide el desfase relativo entre la velocidad síncrona y la velocidad mecánica.

%% Funcion para calcular el Deslizamiento .l.

function[res]=deslizamiento(x)

global Rr Lr

id_ref=x(1);

iq_ref=x(2);

res= (iq_ref*Rr) / (Lr*id_ref);

Código 4. Cálculo de deslizamiento.

Para completar el ciclo de transformaciones, se programó en [dq_alfabeta.m] la transformación inversa, que permite llevar magnitudes calculadas en el sistema (d-q) de vuelta al plano (α-β). La matriz utilizada se puede deducir de (65). En este bloque se establecen las corrientes de referencia (iαs*-iβs*).

%% Funcion para la Transformada Inversa de Park.

function[res]= dq_alfabeta(x)

% Corrientes id-iq

id=x(1);

iq=x(2);

% Angulo 𝜃 entre el eje 𝑎 y el eje 𝑑.

theta=x(3);

% Matriz de rotación de 2D

D = [  cos(theta), sin(theta)

-sin(theta), cos(theta)];

%Corrientes en el plano alfa-beta

idiq = [id;iq];

res = (D)^(-1) * idiq;

Código 5. Transformación inversa de Park.

En la Figura 15 se puede apreciar que es necesario calcular θa para el correcto funcionamiento de los Códigos 2, 3 y 4. Este cálculo se obtuvo mediante FOC en (Gonzalez, 2017):

θa=ωr+ωslipdt# SEQ Ecuacion \* ARABIC 164

Las corrientes del estator se calcularon a partir del modelo expuesto en (133) para iαs y (134) para iβs. La función [statorcurrent.m] utiliza variables globales que contienen parámetros eléctricos y mecánicos de la máquina, junto con las tensiones aplicadas y las corrientes del rotor, para devolver las derivadas de iαs​ e iβs. Este procedimiento se mantiene válido en todos los regímenes para la MIAH.

%% Funcion Pre y Post Falta para las Corrientes del Estator.

function[res]=statorcurrent(x)

global  Rs Rr M Lr c2 c3

% Corrientes del estator

isalfa=x(1);

isbeta=x(2);

% Corrientes del rotor

iralfa=x(3);

irbeta=x(4);

% Tensiones plano alfa-beta

vsalfa=x(5);

vsbeta=x(6);

% Tensiones plano x-y

vsx=x(7);

vsy=x(8);

% Tensiones de secuencia 0+-

vsz1=x(9);

vsz2=x(10);

% Velocidad Electrica del giro del Rotor

wr=x(11);

% Derivadas de alfa - beta

isalfap=c2*(vsalfa-Rs*isalfa)+c3*(Rr*iralfa+wr*irbeta*Lr+ ... wr*isbeta*M);

isbetap=c2*(vsbeta-Rs*isbeta)+c3*(Rr*irbeta-wr*iralfa*Lr- ... wr*isalfa*M);

res=[isalfap;isbetap];

Código 6. Cálculo de corrientes del estator.

Las corrientes en el sub‑espacio (x-y) en pre‑falta, determinadas en [xycurrent.m], se modelan a partir de las ecuaciones diferenciales presentadas en (135) para ixs y (136) para iys. En esta formulación, cada componente depende de su tensión de entrada y de la resistencia del estator, obteniendo como salida a las derivadas de ixs e iys.

%% Funcion Pre-Falta para las Corrientes X-Y.

function[res]=xycurrent(x)

global  Rs c5

% Corrientes X-Y

isx=x(1);

isy=x(2);

% Tensiones plano alfa-beta

vsalfa=x(3);

vsbeta=x(4);

% Tensiones plano x-y

vsx=x(5);

vsy=x(6);

% Tensiones de Secuencia 0+-

vsz1=x(7);

vsz2=x(8);

isxp= c5 * (vsx - Rs*isx);

isyp= c5 * (vsy - Rs*isy);

res=[isxp;isyp];

Código 7. Cálculo de corrientes (x-y) en pre‑falta.

Para el régimen post‑falta, iys se calcula en [xycurrentf.m] de forma análoga al Código 6, mientras que ixs se obtiene utilizando la restricción mencionada en (155). También se tienen como entradas de la función a las corrientes del estator, pues son necesarias para llevar a cabo la restricción.

%% Funcion Post-Falta para las Corrientes X-Y (2N).

function[res]=xycurrentf(x)

global  Rs c5

% Corrientes del Estator

isalfa=x(1);

isbeta=x(2);

% Corrientes X-Y

isx=x(3);

isy=x(4);

% Tensiones plano alfa-beta

vsalfa=x(5);

vsbeta=x(6);

% Tensiones plano x-y

vsx=x(7);

vsy=x(8);

% Tensiones de Secuencia 0+-

vsz1=x(9);

vsz2=x(10);

isx = -isalfa;

isyp= c5 * (vsy - Rs*isy);

res=[isx;isyp];

Código 8. Cálculo de corrientes (x-y) en post‑falta.

Las corrientes del rotor se calcularon en [rotorcurrent.m] siguiendo las ecuaciones en (139) para iαr y (140) para iβr. Tomando en consideración la dependencia con las tensiones y corrientes del estator en (α-β) y la ausencia de tensión en el rotor.

%% Funcion Pre y Post Falta para las Corrientes del Rotor.

function[res]=rotorcurrent(x)

global  Rs Rr M Lr c3 c4

% Corrientes del estator

isalfa=x(1);

isbeta=x(2);

% Corrientes del rotor

iralfa=x(3);

irbeta=x(4);

% Tensiones plano alfa-beta

vsalfa=x(5);

vsbeta=x(6);

% Tensiones plano x-y

vsx=x(7);

vsy=x(8);

% Tensiones de secuencia 0+-

vsz1=x(9);

vsz2=x(10);

% Velocidad Electrica del giro del Rotor

wr=x(11);

% Derivadas de las corrientes alfa–beta del rotor

iralfap=c3*(-vsalfa+Rs*isalfa)+c4*(-Rr*iralfa-wr*irbeta*Lr- ... wr*isbeta*M);

irbetap=c3*(-vsbeta+Rs*isbeta)+c4*(-Rr*irbeta+wr*iralfa*Lr+ ... wr*isalfa*M);

res=[iralfap;irbetap];

Código 9. Cálculo de corrientes del rotor.

Finalmente, el par electromagnético se determina en [torque.m] aplicando la expresión desarrollada en (82). Esta ecuación relaciona directamente las corrientes del rotor y del estator a través de la inductancia mutua y el número de pares polos, siendo válida tanto en pre‑falta como en post‑falta (Che et al., 2013).

%% Funcion para calcular el Torque.

function[res]=torque(x)

global  P M

% Corrientes del Rotor

iralfa=x(1);

irbeta=x(2);

% Corrientes del Estator

isalfa=x(3);

isbeta=x(4);

res=3*P*M*(iralfa*isbeta - irbeta*isalfa);

Código 10. Cálculo del par electromagnético.

## Cálculo para funciones en 1N.

Siguiendo el mismo procedimiento presentado anteriormente, sólo los bloques de código que sufren cambios serán presentados en este apartado, aunque en este caso se deberán crear archivos nuevos para cada bloque de código.

El único bloque (ya existente) en sufrir cambios es el Código 8, donde la corriente ixs, en 1N, presentará la restricción mostrada en (163) en vez de (155). También cambian las entradas de la función, ahora además de las corrientes del estator se agregan las corrientes de secuencia cero, que son necesarias para llevar a cabo la restricción. Este nuevo bloque debe introducirse en un archivo llamado [xycurrent_1N.m].

%% Funcion Post-Falta para las Corrientes X-Y (1N).

function[res]=xycurrentf(x)

global  Rs c5

% Corrientes del Estator

isalfa=x(1);

isbeta=x(2);

% Corrientes X-Y

isx=x(3);

isy=x(4);

% Corrientes de Secuencia 0

isz1=x(5);

isz2=x(6);

% Tensiones plano alfa-beta

vsalfa=x(7);

vsbeta=x(8);

% Tensiones plano x-y

vsx=x(9);

vsy=x(10);

%Tensiones de Secuencia 0+-

vsz1=x(11);

vsz2=x(12);

isx =-(isalfa+isz1);

isyp= c5 * (vsy - Rs*isy);

res=[isx;isyp];

Código 11. Cálculo de corrientes (x-y) en post‑falta 1N.

Finalmente se incorpora un bloque específico que modela la evolución de las corrientes homopolares. Serán determinadas en [zcurrent.m] a partir de las ecuaciones diferenciales (137) para i0+s y (138) para i0-s, obteniendo como salidas de la función las derivadas de las corrientes i0+s e i0-s.

Este bloque resulta innecesario para 2N ya que las corrientes homopolares son nulas en esa topología.

%% Funcion Pre/Post Falta para las Corrientes Homopolares (1N).

function[res]=zcurrent(x)

global  Rs c5

% Corrientes de Secuencia 0+-

isz1=x(1);

isz2=x(2);

% Tensiones plano alfa-beta

vsalfa=x(3);

vsbeta=x(4);

% Tensiones plano x-y

vsx=x(5);

vsy=x(6);

% Tensiones de Secuencia 0+-

vsz1=x(7);

vsz2=x(8);

% Derivadas de las corrientes homopolares

isz1p=c5*(vsz1 - Rs*isz1);

isz2p=c5*(vsz2 - Rs*isz2);

res=[isz1p;isz2p];

Código 11. Cálculo de corrientes homopolares en 1N.

## Diseño del modelo en Simulink.

En esta sección se implementa la formulación matemática desarrollada anteriormente, trasladando esas ecuaciones al entorno de simulación. Estará dividido en los entornos de simulación para 2N y 1N, y su objetivo es disponer de una representación fiel del comportamiento dinámico de la MIAH bajo ambas topologías.

## Entorno de simulación en 2N

La arquitectura del modelo en 2N se organiza en dos subsistemas equivalentes que representan el régimen de pre‑falta y el régimen post‑falta, cuya activación se gobierna conmutando mediante un interruptor programado al instante predefinido en el Código 1. (c) Ambos subsistemas comparten el mismo tiempo de muestreo y reciben sus magnitudes desde las variables cargadas por los scripts presentados anteriormente.

Figura 16. Subsistemas de pre‑falta y post‑falta en Simulink.

### Subsistema de pre‑falta.

Figura 17. Subsistema de pre‑falta para 2N.

La Figura 17 presenta el esquema general del subsistema de pre‑falta para 2N en el banco de pruebas simulado, consta de 5 bloques principales que son:

- B1AF2N: Bloque rosa que contiene al control de velocidad y a la generación de corrientes (iαs*-iβs*).

- B2AF2N: Bloque en azul que contiene al Controlador (PCC).

- B3AF2N: Bloque en Gris que contiene el VSI.

- B4AF2N: Bloque en naranja que contiene un filtro de voltaje.

- B5AF2N: Bloque en verde que contiene a la MIAH.

El B1AF2N se trata del bloque que entrega las corrientes de referencia (iαs*- iβs*). Está conformado por una primera etapa de control de velocidad, cuyos parámetros se definen en el Código 1. (d), junto con ωm* y ωm medido. Esta etapa entrega como salida a la corriente iqs* que es aprovechada en una segunda etapa, consistente en la transformada inversa de Park y presentada en el Código 5. Esta segunda etapa entrega como salidas las corrientes (iαs*-iβs*). Además, las corrientes (ids*-iqs*) son necesarias para determinar, en una tercera etapa, el ángulo θa por medio de (164). Esta tercera etapa tiene como parámetros de entrada a ωr y ωslip, siendo ωslip calculado mediante el Código 4.

Figura 18. B1AF2N - Etapa de control de velocidad.

Figura 19. Etapas 2 y 3 de B1AF2N.

El B2AF2N consiste en un bloque MATLAB function, descrita en código, que tiene como entradas del entorno de simulación:

- (iα*-iβ*): Corrientes de referencia en el plano (α-β).

- (iα-iβ): Corrientes medidas en el plano (α-β).

- (ix-iy): Corrientes medidas en el plano (x-y).

- (iαr-iβr): Corrientes del rotor calculadas en el plano (α-β).

- ωr: Velocidad eléctrica del rotor.

Además de estas entradas visibles en el entorno Simulink, la función invoca varios parámetros desde [GlobalParam_PCC_Post_Falta_2N.m]. Este bloque tiene como salidas a los 6 estados de conmutación {Sa,…,Sf} y las corrientes predichas (iα-iβ). Todos los bloques de código presentados a continuación formarán parte de B2AF2N.

En primer lugar, se declaran las variables de entrada utilizadas en la función, se configuran, en el bloque de función, cuáles son del entorno Simulink y cuales provienen del Código 1. Además, se establecen 3 estados persistentes para memorizar las corrientes del rotor y el índice óptimo entre llamadas, inicializados en valores predeterminados en caso de que la memoria de las variables esté vacía. Luego se inicializan las salidas con las mediciones actuales para contar con valores válidos incluso antes de optimizar, esto aparte de un factor de penalización λxy que controla la energía en ese sub‑espacio. Se determinan sólo los elementos a ser utilizados en las matrices presentadas en (147) y se inicializan variables de predicción y optimización.

function res = fcn(ialfa_refkm1, ibeta_refkm1, ialfa_med, ... ibeta_med, ix_med, iy_med, ira_cal, irb_cal, Wr, XI, Lr, Rs, ...

Ts, v, c, Rr, M, c3, c2, c5, c1, Ls)

persistent io ira irb

if isempty(io),  io = 1; end

if isempty(ira), ira = 0; end

if isempty(irb), irb = 0; end

% Inicializar las variables de salida como los valores actuales.

ialfa_opt = ialfa_med;

ibeta_opt = ibeta_med;

% Elementos de las matrices Ad = I + Ts*A y Bd = Ts*B.

a11 = 1 - (Ts * c2 * Rs);

a12 = Ts * c3 * Wr * M;

a13 = Ts * c3 * Rr;

a14 = Ts * c3 * Lr * Wr;

a33 = 1 - (Ts * Rs * c5);

b11 = Ts * c2;

b33 = c5 * Ts;

% Inicialización para predicción y optimización

fc_Jo = inf;

io = 1;

lambda_xy = 0.01;

Controlador 2NAF. (a) .

En la segunda parte se recorren los 64 vectores candidatos de forma iterativa por medio de un bucle “for” donde, por medio del parámetro establecidos en el Código 1. (g) se define el límite superior [c] del bucle. Dentro del bucle se desarrolla la predicción de las corrientes (iαs,iβs, ixs,iys) a partir de (133) a (136) desarrolladas mediante (147). Con las corrientes predichas, y estableciendo el modo de funcionamiento MCL (Che et al., 2013), se establecen las referencias de corrientes parásitas a 0. Las corrientes de referencia (iαs*-iβs*) provienen de B1AF2N. Con estas corrientes de referencia y las corrientes medidas, se realiza una diferencia que es utilizada en la función de costo, añadiendo el factor de penalización λxy sólo para el sub‑espacio (x-y). El resultado de la función de costo se somete a un condicional que sólo conserva el menor error, actualizando el índice óptimo [io].

% Predicción y optimización

for ind = 1:c

% Predicción de ialfa, ibeta (k+1|k)

ialfa_p1 = a11 * ialfa_med + a12 * ibeta_med + a13 * ira ...

+ a14 * irb + b11 * v(1, ind);

ibeta_p1 = a11 * ibeta_med - a12 * ialfa_med + a13 * irb ...

- a14 * ira + b11 * v(2, ind);

% Predicción de ix, iy (k+1|k)

ix_p1 = a33 * ix_med  + b33 * v(3, ind);

iy_p1 = a33 * iy_med  + b33 * v(4, ind);

% Función de costo

dif_a = ialfa_refkm1 - ialfa_p1;

dif_b = ibeta_refkm1 - ibeta_p1;

dif_c = -ix_p1;

dif_d = -iy_p1;

fc_J = dif_a^2 + dif_b^2 + lambda_xy * (dif_c^2 + dif_d^2);

if fc_J < fc_Jo

fc_Jo = fc_J;

io = ind;

ialfa_opt = ialfa_p1;

ibeta_opt = ibeta_p1;

end

end

Controlador 2NAF. (b) .

Con el índice óptimo se leen las seis conmutaciones del inversor desde la tabla [XI]. Este arreglo codifica los estados de las seis ramas del 2L VSI que generan el vector de tensión ganador en el espacio de control finito.

% Voltajes óptimos

Sa = XI(io, 1);

Sb = XI(io, 2);

Sc = XI(io, 3);

Sd = XI(io, 4);

Se = XI(io, 5);

Sf = XI(io, 6);

Controlador 2NAF. (c) .

En la tercera parte se determinan las corrientes (iαr-iβr) predichas para (k+1). Para conseguir esto, primero se toman como variables las entradas (iαr- iβr), se hallan sus derivadas mediante (139) para iαr y (140) para iβr. Estas derivadas se aplican en (142) para conseguir las predicciones. Estas predicciones se almacenan en las variables persistentes [ira,irb] para su posterior uso.

Como salida se devuelve el vector con las 6 conmutaciones seleccionadas y la predicción óptima de (iαs-iβs).

% Calculos de las corrientes del rotor predichas a partir del      % Modelo.

% Derivadas continuas del Rotor

dira = (M*Rs/c1)*ialfa_med - (Ls*M*Wr/c1)*ibeta_med...

- (Ls*Rr/c1)*ira_cal  - (Lr*Ls*Wr/c1)*irb_cal;

dirb = (Ls*M*Wr/c1)*ialfa_med + (M*Rs/c1)*ibeta_med...

+ (Ls*Lr*Wr/c1)*ira_cal - (Ls*Rr/c1)*irb_cal;

% Euler hacia adelante: estado_k + Ts * derivada

iar_p1 = ira_cal + Ts * dira;

ibr_p1 = irb_cal + Ts * dirb;

ira = iar_p1;

irb = ibr_p1;

% Salida: 6 conmutaciones + predicción óptima de ialfa, ibeta

res = [Sa Sb Sc Sd Se Sf ialfa_opt ibeta_opt];

end

Controlador 2NAF. (d) .

El B3AF2N se trata de la implementación del modelo del 2L‑VSI a partir de los estados de conmutación [S]. La señal vectorial S={Sa,Sb,Sc,Sd,Se,Sf} ingresa al bloque, separándose en 6 ramas mediante un DEMUX, donde cada rama representa un par complementario de IGBTs.

En el bloque se determinan las tensiones de salida como un producto lineal, normalizando primero el vector de estados a Vdc y aplicando la matriz [K] presentada en el Código 1. (h).

Figura 20. B3AF2N - Inversor con fuente de tensión.

El B4AF2N funciona como un filtro de primer orden que suaviza las tensiones de fase a la salida del inversor. La señal de entrada son las ondas cuadradas generadas por los estados de conmutación y las salidas son ondas senoidales que representan a las tensiones de fase filtradas. El modelo implementa una dinámica equivalente a un filtro RC equivalente (pasa‑bajo), cuya función de transferencia es:

Hs=1s1000+1# SEQ Ecuacion \* ARABIC 165

De esta manera se atenúan los armónicos de alta frecuencia presentes en las ondas cuadradas, conservando la componente armónica fundamental senoidal.

Figura 21. B4AF2N – Filtro de tensión.

El B5AF2N representa en su totalidad el comportamiento dinámico de la MIAH en 2N, está dividido en 6 espacios, que representan la obtención de tensiones del estator, los cálculos de: corrientes del estator en el sub‑espacio (α-β), corrientes en (x-y), corrientes del rotor en (α-β), las corrientes de fase del estator y finalmente del par electromagnético. Estas corrientes calculadas representan las corrientes reales a ser medidas desde el motor. El conjunto completo se puede ver en la siguiente figura, que será desglosada para su descripción correspondiente﻿.

Figura 22. B5AF2N – Máquina de Inducción Asimétrica Hexafásica.

En la primera parte tenemos las tensiones de fase del estator, que se multiplican por la matriz [C] en el Código 1. (i), para llevarlas a los sub‑espacios (α- β, x-y, 0+-0-), guardándose bajo la etiqueta [Vs].

Figura 23. B5AF2N – Transformación de tensiones de fase a sub‑espacios.

En la segunda parte se obtienen las corrientes (iαs-iβs, ixs-iys) además de las corrientes (iαr-iβr). Todas siguen un proceso similar y se mantienen mediante un lazo de retroalimentación. Para obtener las corrientes (iαs-iβs), que se mantienen en un lazo cerrado para su control, debemos introducirlas al Código 6 como entradas, junto a Vs, ωr y (iαr-iβr). Las salidas de esta función se integran mediante un bloque de integración discreta (forward Euler) resultando en las corrientes (iαs-iβs).

De manera análoga, se procede con las corrientes (ixs-iys), mediante el Código 7, y con las corrientes (iαr-iβr) mediante el Código 9.

Figura 24. B5AF2N – Cálculo de (iα-iβ) del estator y rotor.

Figura 25. B5AF2N – Cálculo de (ix-iy) del estator.

La tercera parte del bloque encuentra el par electromagnético de la MIAH, mediante el Código 10, teniendo como entradas a las corrientes (iα-iβ) tanto del rotor como del estator. Este par es utilizado en (20) y (21) para hallar ωm y finalmente ωr.

Figura 26. B5AF2N – Cálculo de velocidades ωm y ωr.

Finalmente, para representar las corrientes de los sub‑espacios en corrientes de fase se utiliza la matriz inversa de Clarke representada en el Código 1. (i). Al estar en 2N, las entradas del sub‑espacio homopolar son nulas.

Figura 27. B5AF2N – Transformación inversa de Clarke.

### Subsistema de post‑falta para 2N.

Figura 28. Subsistema de post‑falta.

La Figura 28 presenta el esquema general del subsistema de post‑falta para 2N en el banco de pruebas simulado, consta de 5 bloques principales que son:

- B1DF2N: Bloque rosa que contiene al control de velocidad y a la generación de corrientes (iαs*-iβs*).

- B2DF2N: Bloque en azul que contiene al Controlador (PCC).

- B3DF2N: Bloque en Gris que contiene el VSI.

- B4DF2N: Bloque en naranja que contiene un filtro de voltaje.

- B5DF2N: Bloque en verde que contiene a la MIAH.

En este caso, sólo se desarrollarán los cambios en bloques que sufren modificaciones con respecto al régimen saludable. Sobreentendiendo que los bloques no mencionados han permanecido invariantes.

El primer bloque por mencionar es B2DF2N, controlador que sufre cambios en las entradas, ignorando ahora a la corriente ixs por (155), junto con las salidas Sa, ya que en post‑falta esta fase se anula. Además de esto, los cambios realizados en este bloque se presentan en el Código Controlador 2NDF (a) y (b).

En post‑falta se cambian la matriz X→XIf y la entrada v→vf, detalladas en el Código 1. (i) – (j), junto con el límite superior del bucle c→c0, además de introducir ponderaciones heurísticas a la función de costo, con el objetivo de alcanzar un control más estable.

Otro cambio en post‑falta es que la salida del controlador sólo tendrá 5 elementos correspondientes a las conmutaciones, junto con la predicción (iα-iβ) óptima para el monitoreo de la diferencia entre las corrientes predicha y de referencia.

% Salida: 5 conmutaciones + predicción óptima de ialfa, ibeta

res = [ Sb Sc Sd Se Sf ialfa_opt ibeta_opt];

Controlador 2NDF. (a).

% Inicialización para optimización

fc_Jo = inf;

io = 1;

lambda_alpha = 5;

lambda_beta  = 1;

lambda_x =0.09;

lambda_y = 1;

% Predicción y optimización

for ind = 1:c0

% Predicción de ialfa, ibeta (k+1|k)

ialfa_p1 = a11 * ialfa_med + a12 * ibeta_med ...

+ a13 * ira + a14 * irb + b11 * vf(1, ind);

ibeta_p1 = a11 * ibeta_med - a12 * ialfa_med ...

+ a13 * irb - a14 * ira + b11 * vf(2, ind);

% Predicción de ix, iy (k+1|k)

ix_p1 = a33 * -ialfa_med + b33 * vf(3, ind);

iy_p1 = a33 *  iy_med + b33 * vf(4, ind);

% Función de costo

dif_a = ialfa_refkm1 - ialfa_p1;

dif_b = ibeta_refkm1 - ibeta_p1;

dif_c = -ix_p1;

dif_d = -iy_p1;

fc_J = lambda_alpha * dif_a^2 ...

+ lambda_beta * dif_b^2 ....

+ lambda_x * dif_c^2  ...

+ lambda_y * dif_d^2;

if fc_J < fc_Jo

fc_Jo = fc_J;

io = ind;

ialfa_opt = ialfa_p1;

ibeta_opt = ibeta_p1;

end

end

% Voltajes óptimos

Sb = XIf(io, 1);

Sc = XIf(io, 2);

Sd = XIf(io, 3);

Se = XIf(io, 4);

Sf = XIf(io, 5);

Controlador 2NDF. (b).

B3DF2N ahora invocará a una nueva matriz Kf definida en el Código 2. (a) ya que ahora sólo existen 5 conmutaciones posibles.

Figura 29. B5AF2N – Subsistema de post‑falta para 2N.

B4DF2N perderá el bloque de función de transferencia correspondiente a la fase a.

Figura 30. B5AF2N – Filtro de tensión en post‑falta.

Para B5DF2N se presentan cambios en 3 partes, el primer cambio se presenta en la obtención de tensión del estator, donde se anula va con respecto a la Figura 23.

Figura 31. B5DF2N – Transformación de tensiones de fase a sub‑espacios.

También se ven cambios en el cálculo de corrientes (ixs-iys), donde se añaden las corrientes del estator como entradas para la función presentada en el Código 8. Considerando que [isx=-isalfa] no es necesario integrar esta salida, aplicando la integración sólo a iys.

Figura 32. B5DF2N. Cálculo de (ixs-iys) en post‑falta.

El último cambio ocurre en la transformación inversa de Clarke, que ahora recurre a la matriz inversa reducida de Clarke, mencionada en el Código 1. (i).

Figura 32. B5DF2N – Transformación inversa de Clarke.

## Entorno de simulación en 1N

En esta topología el entorno de simulación se organiza siguiendo la misma lógica planteada para 2N, con la particularidad de que cada subsistema tiene una salida adicional para las corrientes homopolares. La secuencia se mantiene, desarrollando en primer lugar el régimen saludable para luego abordar el caso post‑falta.

Considerando el contenido ya desarrollado en 2N, se aplicará la regla de desarrollar sólo los aspectos que varían entre ambas topologías. Igualmente se mantiene la coherencia en el tiempo de muestreo y las variables de entrada.

Figura 32. B5DF2N – Transformación inversa de Clarke.

### Subsistema de pre‑falta para 1N.

Figura 32. Subsistema de pre‑falta para 1N.

En esta topología volveremos a presentar 5 bloques importantes, de los cuales sólo 4 presentan modificaciones:

- B1AF1N: Bloque rosa que contiene al control de velocidad y a la generación de corrientes (iαs* -iβs*). No varía con respecto a 2N.

- B2AF1N: Bloque en azul que contiene al Controlador (PCC). Sólo para el caso pre‑falta con 1N.

- B3AF1N: Bloque en Gris que contiene el VSI.

- B4AF1N: Bloque en naranja que contiene un filtro de voltaje.

- B5AF1N: Bloque en verde que contiene a la MIAH.

Cabe recalcar que para esta topología se definen parámetros definidos en el Código 2. Los bloques de esta topología serán idénticos a los del subsistema de pre‑falta en 2N, con la salvedad de que ahora se considerarán las corrientes homopolares, lo que exige los siguientes cambios.

Primero, B5AF1N adquiere un nuevo apartado, dedicado al cálculo de las corrientes de secuencia 0. Este introduce las tensiones del estator junto con sus salidas (i0+-i0-) en un lazo cerrado como entradas de la función presentada en el Código 11. Sus salidas, al estar descritas de forma diferencial, deben pasar por un bloque integrador discreto (forward Euler) para obtener las corrientes deseadas.

Figura 32. Cálculo de corrientes homopolares o de secuencia cero.

El siguiente cambio se presenta en B5AF1N ocurre en el apartado dedicado a transformar las corrientes desde los sub‑espacios (α-β;x-y;0+-0-) hacia corrientes de fase, pues las corrientes homopolares ya no son nulas. Los parámetros dedicados a este apartado se presentan en el Código 1. (i).

Figura 32. Transformada inversa de Clarke.

Luego, en B2AF1N se mantienen el barrido iterativo de los 64 vectores candidatos y el límite superior c definido en el Código 1, así como la forma de comparar el costo para conservar el menor error. Los cambios para esta topología radican en la dinámica y en la penalización. Primero, a las predicciones de (iαs,iβs,ixs, iis) se le agregan las corrientes homopolares (i0+,i0-) a partir de (137) para i0+ y (138) para i0-, estas corrientes son nulas en 2N por la ausencia de cortocircuito del neutro. Segundo, las referencias parásitas ahora se presentan en (0+ - 0-) además de en (x-y), cuya referencia se establece en 0 por el criterio MCL, que fuerza la supresión de corrientes parásitas. Tercero, la función de costo ahora incorpora dos términos ponderados por λz1 y λz2 que se ajustan con mayor severidad que λxy debido al impacto de las corrientes homopolares en 1N. El mecanismo de selección del índice óptimo io, el mapeo a Sa,…,Sf y el tamaño del conjunto candidato permanecen inalterados.

% Inicialización para optimización

fc_Jo = inf;

io = 1;

lambda_alpha = 1;  lambda_beta  = 1;	lambda_x = 0.9;

lambda_y = 0.9;	    lambda_z1 = 3.5;	lambda_z2 = 3.5;

% Predicción y optimización

for ind = 1:c

% Predicción de ialfa, ibeta (k+1|k)

ialfa_p1 = a11 * ialfa_med + a12 * ibeta_med ...

+ a13 * ira + a14 * irb + b11 * v(1, ind);

ibeta_p1 = a11 * ibeta_med - a12 * ialfa_med ...

+ a13 * irb - a14 * ira + b11 * v(2, ind);

% Predicción de ix, iy (k+1|k)

ix_p1 = a33 * ix_med  + b33 * v(3, ind);

iy_p1 = a33 * iy_med  + b33 * v(4, ind);

% Predicción de i0+, i0- (k+1|k)

iz1_p1 = a33 * iz1_med  + b33 * v(5, ind);

iz2_p1 = a33 * iz2_med  + b33 * v(6, ind);

% Función de costo

dif_a = ialfa_refkm1 - ialfa_p1;

dif_b = ibeta_refkm1 - ibeta_p1;

dif_c = -ix_p1;

dif_d = -iy_p1;

dif_e = -iz1_p1;

dif_f = -iz2_p1;

fc_J = (lambda_alpha * dif_a^2) + ...

(lambda_beta  * dif_b^2) + ...

(lambda_x     * dif_c^2) + ...

(lambda_y     * dif_d^2) + ...

(lambda_z1    * dif_e^2) + ...

(lambda_z2    * dif_f^2);

if fc_J < fc_Jo

fc_Jo = fc_J;

io = ind;

ialfa_opt = ialfa_p1;

ibeta_opt = ibeta_p1;

end

end

% Voltajes óptimos

Sa = XI(io, 1);

Sb = XI(io, 2);

Sc = XI(io, 3);

Sd = XI(io, 4);

Se = XI(io, 5);

Sf = XI(io, 6);

Controlador 2NDF. (b).

### Subsistema de post‑falta para 1N.

Figura 32. Subsistema de post‑falta para 1N.

La Figura 28 presenta el esquema general del subsistema de post‑falta para 1N en el banco de pruebas simulado, consta de 5 bloques principales que son:

- B1DF1N: Bloque rosa que contiene al control de velocidad y a la generación de corrientes (iαs*-iβs*).

- B2DF1N: Bloque en azul que contiene al Controlador (PCC).

- B3DF1N: Bloque en Gris que contiene el VSI.

- B4DF1N: Bloque en naranja que contiene un filtro de voltaje.

- B5DF1N: Bloque en verde que contiene a la MIAH.

Se tomará como punto de referencia al sistema de post‑falta para 2N, manteniendo invariantes B1DF1N, B3DF1N y B4DF1N con respecto a esa topología bajo régimen post‑falta.

Las primeras modificaciones se presentan en B2DF1N, donde nuevamente se pierde la entrada ixs, junto a la salida Sa, esto por lo visto en (163).

Dentro del código de se pueden ver las nuevas corrientes del sub‑espacio (0+-0-) con respecto al Código Controlador 2NDF. Ocurren los mismos cambios entre variables XI→XIF, v→vf y c→c0, con la salvedad de que ahora se considera el cortocircuito entre neutros. Una última modificación es realizada sobre los valores en factores ponderantes, estableciendo nuevos valores heurísticos que ofrecen una respuesta óptima.

Las salidas, como en el caso post‑falta 2N, la salida del controlador queda limitada a 5 señales de conmutación, acompañando a la predicción óptima de (iαs- iβs), utilizados para la comparación entre corrientes predicha y de referencia.

% Pesos para funcion de Costo.

lambda_alpha = 20;   lambda_beta  = 1;    lambda_x  = 0.6;     lambda_y  = 1;       lambda_z1 = 0.9;     lambda_z2 = 0.9;

% Predicción y optimización

for ind = 1:c0

% Predicción de ialfa, ibeta (k+1|k)

ialfa_p1 = a11 * ialfa_med + a12 * ibeta_med...

+ a13 * ira + a14 * irb + b11 * vf(1, ind);

ibeta_p1 = a11 * ibeta_med - a12 * ialfa_med...

+ a13 * irb - a14 * ira + b11 * vf(2, ind);

% Predicción de ix, iy (k+1|k)

ix_p1 = a33 * -(ialfa_med + iz1_med) + b33 * vf(3, ind);

iy_p1 = a33 * iy_med + b33 * vf(4, ind);

% Predicción de i0+, i0- (k+1|k)

iz1_p1 = a33 * iz1_med  + b33 * vf(5, ind);

iz2_p1 = a33 * iz2_med  + b33 * vf(6, ind);

% Función de costo

dif_a = ialfa_refkm1 - ialfa_p1;

dif_b = ibeta_refkm1 - ibeta_p1;

dif_c = -ix_p1;

dif_d = -iy_p1;

dif_e = -iz1_p1;

dif_f = -iz2_p1;

fc_J = (lambda_alpha * dif_a^2) + ...

(lambda_beta  * dif_b^2) + ...

(lambda_x     * dif_c^2) + ...

(lambda_y     * dif_d^2) + ...

(lambda_z1    * dif_e^2) + ...

(lambda_z2    * dif_f^2);

if fc_J < fc_Jo

fc_Jo = fc_J;

io = ind;

ialfa_opt = ialfa_p1;

ibeta_opt = ibeta_p1;

end

end

Controlador 2NDF. (b).

En B5DF1N serán desarrollados a partir B5DF2N, notando que los únicos cambios ocurren en el apartado de obtención de corrientes (ixs,iys) además del apartado de transformación inversa de la matriz reducida de Clarke.

Primero, el cálculo de corrientes (ixs,iys) ahora tiene (i0+,i0-) como entradas para la función representada en el Código 11, donde se observa que isx= ‑(isalfa+isz1), por lo que, de forma análoga al proceso en 2N, no es necesario integrar dicha salida.

Figura 32. Subsistema de post‑falta para 1N.

Luego, la transformación inversa de la matriz reducida de Clarke incluye las contribuciones de las corrientes homopolares, debido a la naturaleza de esta topología.

Figura 32. Subsistema de post‑falta para 1N.

Luego, la transformación inversa de la matriz reducida de Clarke incluye las contribuciones de las corrientes homopolares, debido a la naturaleza de esta topología.

# CONCLUSIONES

# RECOMENDACIONES

# BIBLIOGRAFÍA

Deben estar TODOS los autores en cada referencia.

Pueden haber referencias no citadas.

ChatGPT entrenadisimo o gestores.

En orden alfabético del apellido de los autores

- J. Huang, B. Li, H. Jiang, M. Kang. Analysis and Control of Multiphase Permanent–Magnet Bearingless Motor With a Single Set of Half–Coiled Winding. In IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 61, no. 7, pp. 3137–3145, July 2014.

- GREGOR, R. Aportaciones al control de corriente de máquina de inducción de seis fases con doble devanado trifásico independiente y asimétrico. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, España, 2009.

- LEVI, E.; BOJOI, R.; PROFUMO, F.; TOLIYAT, H.; WILLIAMSON, S. A comprehensive survey on fault tolerance in multiphase AC drives. IET Electric Power Applications, 2007, vol. 1, no. 4, pp. 489–516.

- AYALA, M.; RODAS, J.; GREGOR, R.; DOVAL-GANDOY, J.; GONZÁLEZ, O.; SAAD, M.; RIVERA, M. Comparative study of predictive control strategies at fixed switching frequency for an asymmetrical six-phase induction motor drive. In: Proceedings of the IEEE IEMDC. Miami, EE. UU., 2017.

- WHITE, D.; WOODSON, H. Electromechanical Energy Conversion. Nueva York: John Wiley & Sons, 1968.

- WILAMOWSKI, B.; IRWIN, J. Power Electronics and Motor Drives. Boca Ratón: CRC Press, 2018.

- ZHAO, Y.; LIPO, T. Space vector PWM control of dual three-phase induction machine using vector space decomposition. IEEE Transactions on Industry Electronics, 1995, vol. 31, no. 5, pp. 1100–1109.

- RODAS, J. Aplicación de estimadores on-line de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, España, 2016.

- KRAUSE, P.; WASYNCZUK, O.; SUDHOFF, S.; PEKAREK, S. Analysis of Electric Machinery and Drive Systems. 2ª ed. Nueva Jersey: John Wiley & Sons, 2013.

- DURÁN, M. J.; LEVI, E.; BARRERO, F. Multiphase electric drives: Introduction. In: Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering. Wiley, 2017, pp. 1–26.

- KENNEL, R.; RODRIGUEZ, J.; ESPINOZA, J.; TRINCADO, M. High performance speed control methods for electrical machines: An assessment. In: Proceedings of the IEEE ICIT. 2010, pp. 1793–1799.

- HARNEFORS, L.; SAARAKKALA, S. E.; HINKKANEN, M. Speed control of electrical drives using classical control methods. IEEE Transactions on Industry Applications, 2013, vol. 49, no. 2, pp. 889–898.

- LEVI, E. Advances in converter control and innovative exploitation of additional degrees of freedom for multiphase machines. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, vol. 63, no. 1, pp. 433–448.

- VÁZQUEZ, S.; RODRÍGUEZ, J.; RIVERA, M.; FRANQUELO, L. G.; NORAMBUENA, M. Model predictive control for power converters and drives: Advances and trends. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, vol. 64, no. 2, pp. 935–947.

- RODRÍGUEZ, J.; KAZMIERKOWSKI, M. P.; ESPINOZA, J. R.; ZANCHETTA, P.; ABU-RUB, H.; YOUNG, H. A.; ROJAS, C. A. State of the art of finite control set model predictive control in power electronics. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2013, vol. 9, no. 2, pp. 1003–1016.

- FORTESCUE, C. L. Method of symmetrical co-ordinates applied to the solution of polyphase networks. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, 1918, vol. 37, no. 2, pp. 1027–1140.

- AYALA, M.; GONZÁLEZ, O.; RODAS, J.; GREGOR, R.; DOVAL-GANDOY, J. A speed-sensorless predictive current control of multiphase induction machines using a Kalman filter for rotor current estimator. In: Proceedings of ESARS-ITEC. 2016, pp. 1–6.

- LÓPEZ, O.; ÁLVAREZ, J.; DOVAL-GANDOY, J.; FREIJEDO, F. D. Multilevel multiphase space vector PWM algorithm with switching state redundancy. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, vol. 56, no. 3, pp. 792–804.

- TOLEDO, S.; RIVERA, M.; GREGOR, R.; RODAS, J.; COMPARATORE, L. Predictive current control with reactive power minimization in six-phase wind energy generator using multi-modular direct matrix converter. In: IEEE ANDESCON. 2016, pp. 1–4.

- RODRÍGUEZ, J.; CORTÉS, P. Predictive Control of Power Converters and Electrical Drives. 1ª ed. Nueva York: Wiley-IEEE Press, 2012.

- CORTÉS, P.; KAZMIERKOWSKI, M. P.; KENNEL, R. M.; QUEVEDO, D. E.; RODRÍGUEZ, J. Predictive control in power electronics and drives. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, vol. 55, no. 12, pp. 4312–4324.

- CAMACHO, E. F.; BORDONS, C. Model Predictive Control. Berlín: Springer Verlag, 1999.

- BORDONS, C.; CAMACHO, E. F. A generalized predictive controller for a wide class of industrial processes. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 1998, vol. 6, no. 3, pp. 372–387.

- CLARKE, D. W.; MOHTADI, C.; TUFFS, P. S. Generalized predictive control–part I. The basic algorithm. Automatica, 1987, vol. 23, no. 2, pp. 137–148.

- DURÁN, M.; PRIETO, J.; BARRERO, F.; TORAL, S. Predictive current control of dual three-phase drives using restrained search techniques. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, vol. 58, no. 8, pp. 3253–3263.

- BARRERO, F.; ARAHAL, M.; GREGOR, R.; TORAL, S.; DURÁN, M. One-step modulation predictive current control method for the asymmetrical dual three-phase induction machine. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, vol. 56, no. 6, pp. 1947–1983.

Fuentes de Marco referencial por orden de citación:

1.	Multiphase Electric Machines for Variable-Speed Applications. E. Levi, 2008.

2.	A proof of concept study of predictive current control for VSI driven asymmetrical dual 3P AC machines. F. Barrero, M. R. Arahal, R. Gregor, S. Toral, M. Duran.

3.	Model predictive control of 6P-IMD using virtual voltage vectors. IGP, M. Duran, F. Barrero.

4.	Análisis comparativo de técnicas de control sensorless de velocidad aplicado a accionamientos polifásicos. L Delorme.

5.	Simple predictive current control of asymetrical 6P-IM with improved performance. M. Mamdouh.

6.	A new approach to predictive torque control with dual parallel PMSM system. N. L. Nguyen, M. Fadel.

7.	Current control designed with model based predictive control for six-phase motor drives. M. Ayala.

8.	Algorithm for implementation of optimal vector combinations in MPC of 6P-IM. Carlos Romero, L. D., O. G., M. A., J. R., R. G.

9.	Control Predictivo de corriente con frecuencia de conmutación fija aplicado a sistemas multifásicos. O. Gonzalez. Tesis

10.	Aplicación de estimadores on line de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos. J. Rodas. Tesis

11.	Single index open phase fault detection method for 6P electric drives. P. Entrambasaguas, I. G. P., M. Duran.

12.	An open phase fault detection method for 6P-IMD. N. Rios, M. Duran, IGP, F. Barrero.

13.	A Simple, fast and robust open-pase fault detection technique for 6P-IMD. M. Duran, I. G. P., N. Rios, F. Barrero.

14.	Stator faults detection in asymmetrical 6P-IMD with single and dual isolated neutral point, adopting a model predictive controler. K. Laadjal, J. Sierra, A. J. Marques.

15.	A comprehensive survey on fault tolerance in multiphase AC drives, part 1: General Overview considering multiple fault types. A. G. Yepes, Oscar López.

16.	Tolerancia al fallo en control directo de par con vectores virtuales de tensión. P. Entrambasaguas, I. G. P., M. Duran, F. Barrero.

17.	Optimal fault-tolerant control of 6P-IMD with parallel converters. M. Duran, IGP.

18.	Fault-tolerant operation of 6P energy conversion systems with parallel machine side converters. I. Gonzalez. P., M. Duran.

19.	Open phase fault tolerant direct torque control tecnique for 5P-IMD. M. Bermúdez, I. G. P., F. Barrero, M. Duran.

20.	An experimental assesment of open pase fault tolerant virtual vector based direct torque control in 5P-IMD. M. Bermúdez, I. G. P., F. Barrero, M. Duran.

21.	Post fault control of scalar v/f controlled asymmetrical 6P-IM. A. S. Abdel, R. A. Hamdy, A. M. Massoud, S. Ahmed.

22.	Impact of postfault flux adaptation on 6P-IMD with parallel converters. I. G. P., M. Duran.

23.	Performance of an asymmetrical 6P-IM in single and two neutral point configurations. Faxlli Patkar.

24.	Post-fault operation of an asummetrical 6P-IM with single and two isolated neutral points. H. S. Che, M. Duran, E. Levi.

# APÉNDICE

## APÉNDICE 1

Xxxxxxx

## XXXXX

## APÉNDICE 2

Xxxxxxxxxxx

## Apéndice 2.1. Xxxxxxxx

## APÉNDICE 3

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Apéndice 3.1 Xxxxxxxx

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Esquema del accionamiento eléctrico.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Esquema del bobinado de la máquina de inducción hexafásica asimétrica.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. E Marco de referencia estacionario (α-β) y (α'-β').

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. E Marco de referencia dinámico (d-q).

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Diagrama esquemático del convertidor hexafásico de dos niveles para: (a) neutros acoplados; (b) neutros aislados

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Simbología electrónica del transistor bipolar de compuerta aislada.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en los planos (α-β) y (x-y) para una MIAH.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Representación de los vectores espaciales de tensión y estados de conmutación en los planos (α-β) y (x-y) para una MIAH con neutros acoplados.

J. A. Rodas Benítez. Aplicación de estimadores ON-LINE de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos.

J. A. Rodas Benítez. Aplicación de estimadores ON-LINE de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Criterios de control para distintos métodos de control predictivo.

J. A. Rodas Benítez. Aplicación de estimadores ON-LINE de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos.

J. A. Rodas Benítez. Aplicación de estimadores ON-LINE de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos.

J. A. Rodas Benítez. Aplicación de estimadores ON-LINE de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos.

J. A. Rodas Benítez. Aplicación de estimadores ON-LINE de variables rotóricas para la mejora de las prestaciones en variadores de velocidad multifásicos.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Esquema general de la estrategia MPCC para la MIAH, para 1N y 2N.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Declaración de variables en GlobalParam.

O. J. Gonzalez Barrios. Control Predictivo Basado en Frecuencia Fija Aplicado al Accionamiento Eléctrico de Cinco Fases.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Parámetros de la MIAH.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Parámetros de la simulación.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Parámetros del control de velocidad.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Parámetros del modelo predictivo.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Tabla de combinaciones para el VSI pre–falta.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Tabla de combinaciones para el VSI post-falta.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Parámetros de los convertidores.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Cálculo de las matrices de Clarke.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Cálculo de los vectores de voltaje.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Parámetros de los convertidores, topología 1N.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Parámetros de los convertidores, topología 1N.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Transformación de Park.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Cálculo del deslizamiento.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Transformación inversa de Park.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Cálculo de corrientes del estator.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Cálculo de corrientes (x-y) en pre–falta.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Cálculo de corrientes (x-y) en post–falta.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Cálculo de corrientes del rotor.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Cálculo del par electromagnético.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Cálculo del par electromagnético.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Cálculo del par electromagnético.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Subsistemas de pre–falta y post–falta en Simulink.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Subsistema de pre–falta para 2N en Simulink.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B1AF2N - Etapa de control de velocidad.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Etapas 2 y 3 de B1AF2N.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Controlador 2NAF. (a).

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Controlador 2NAF. (b).

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Controlador 2NAF- (c)

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Controlador 2NAF. (d).

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B3AF2N - Inversor con fuente de tensión en Simulink.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B4AF2N filtro de tensión en Simulink.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N–Máquina de Inducción Asimétrica Hexafásica.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Transformación de tensiones de fase a sub‑espacios.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Cálculo de (iα-iβ) del estator y rotor.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Cálculo de (iα-iβ) del estator y rotor.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Cálculo de velocidades ωm y ωr.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Transformación inversa de Clarke.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Transformación inversa de Clarke.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Controlador 2NDF. (a).

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Controlador 2NDF. (b).

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Transformación inversa de Clarke.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Transformación inversa de Clarke.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5DF2N – Transformación de tensiones de fase a sub‑espacios.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5DF2N – Cálculo de (ixs-iys) en post–falta.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Transformación inversa de Clarke.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Transformación inversa de Clarke.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Transformación inversa de Clarke.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Cálculo de corrientes homopolares o de secuencia cero.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Cálculo de corrientes homopolares o de secuencia cero.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Controlador 2NDF. (b).

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N– Transformación inversa de Clarke.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. Controlador 2NDF. (b).

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N – Transformación inversa de Clarke.

A. A. Aguilera Gavilán, D. A. X. Vera Duarte. B5AF2N – Transformación inversa de Clarke.